建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称 | 福州市晋安区青鸟动物医院项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章） | 福州市晋安区青鸟动物医院 |
| 编 制 日 期 | 2024年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 福州市晋安区青鸟动物医院项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郑德明 | 联系方式 | 17759303903 |
| 建设地点 |  | 福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮） |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 119 度 20 分52.549秒， 26 度 5 分35.025秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | O8222宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业123、动物医院 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 90 | 环保投资（万元） | 4 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.44 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 147 |
| 专项评价设置情况 |  | 项目无需设置大气、地表水、环境风险、生态及海洋专项评价，具体判定见表1-1。 表1-1 编制技术指南专项设置要求对照表 专项评价类别; 设置原则; 项目; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘[a]、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 项目不涉及排放有毒有害污染物、二噁英、苯并芘[a]、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目废水不直接排入外环境。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 项目涉及的环境风险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目用水由市政自来水管网供应。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目污水纳管排放，不直接排入海洋。; 否. |
| 规划情况 |  | 《福州市国土空间总体规划》（2021-2035） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 项目选址符合性分析 项目选址于福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮），项目北侧、南侧、东侧均为蓝光星珀小区，西侧33m为前横路，交通便利。根据项目房权证（附件4），同时根据《福州市城市总体规划图》，项目用地性质为商业用地（附图4），符合规划，与周边环境相容性较好。 综上，从功能区划、环境相容性和环境适应性等方面分析，项目选址可行，项目选址基本符合福州市城市总体规划的要求。 产业政策符合性分析 项目主要从事宠物疾病预防、诊治和手术，宠物美容和宠物用品销售等服务，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于O82其他服务业、8222宠物医院服务，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“限制类”“淘汰类”，属于允许类项目。检索《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），不属于以上目录中的项目。 综上，项目建设符合国家当前的产业政策要求。 与《闽江流域产业布局规划》符合性分析 根据《福州市发展和改革委员会关于印发实施《闽江流域（福州段）》产业布局规划的通知》（榕发改工〔2021〕39号）中附件2闽江流域福州段产业准入负面清单，内容如下： 闽江流域干流、一级支流沿岸一公里范围内： （1）禁止布局印染、印花、造纸、制革、电镀、化工、冶炼、炼油、酿造、化肥、燃料、农药等建设项目； （2）禁止布局产生含汞、镉、铬、砷、铅、镍、氰化物、持久性有机污染物、病原微生物、放射性等有毒有害物质的建设项目。 项目位于福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮），不属于闽江干流、一级支流沿岸一公里范围内，符合闽江流域福州段产业准入规则。项目属于O82其他服务业、8222宠物医院服务，符合规划中加快现代服务业的规划要求。项目产生的医疗废水含有少量病原微生物，经消毒设备消毒后排入化粪池处理达标后经市政污水管网纳入洋里污水处理厂处理。 综上分析，项目的建设符合相关环保政策、福州市相关规划要求。 “三线一单”控制要求符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号），“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境准入清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 ①与生态保护红线的相符性分析 项目选址于福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮），根据项目房权证，项目所在地土地用途为商业，不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态保护红线控制要求。 ②与环境质量底线的相符性分析 a.水环境质量底线 根据《福建省流域水环境质量状况（2023年1-12月）》数据，化工河水环境质量现状可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。项目产生的宠物美容废水、医疗废水经消毒设备消毒排入化粪池处理后经市政污水管网送往洋里污水处理厂集中处理，不直接排入周边地表水体，可减少对周边地表水体的污染负荷。 b.大气环境质量底线 根据福建省生态环境厅网站公布的2024年5月福建省城市环境空气质量通报，评价区环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 c.声环境质量底线 项目西侧隔33m前横路为城市主干路，故项目西侧环境噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4a类标准，即昼间≤70dB(A)、 夜间≤55dB(A)。其余边界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。根据预测结果，采取相应的隔声措施后，项目对周边声环境影响较小。 综合分析，项目建设不会突破当地环境质量底线。 ③与资源利用上限的对照分析 a.水资源利用上限 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号），衔接水资源管理“三条红线”，控制目标以市政府下达为准，即全市水资源利用不会突破水资源利用上限。 项目运营期用水为宠物医疗用水、宠物美容用水和员工生活用水，用水来源于市政给水，与福州市水资源利用上限管控要求相符。 b.土地资源利用上限 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号），衔接《福州市国土空间总体规划》（2021-2035），项目用地性质为商业用地，与城市总体规划相符，项目符合符合土地资源利用上限管控要求。 c.能源资源利用上限 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号），衔接碳达峰方案、节能减排、能源规划等文件要求，控制目标以省政府下达为准。项目所在地不属于划定的高污染燃料禁燃区，项目生产设备使用电能，非高耗能项目，与福州市能源资源利用上限要求相符。 ④与环境准入负面清单符合性分析 根据福建省发展和改革委员会印发的《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（2018年3月），列入福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单有永泰县、泰宁县、周宁县、柘荣县、永春县、华安县、屏南县、寿宁县、武夷山市等9个县（市），项目位于福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮），不在其负面清单所列县市内，项目选址不属于环境功能区划需要特别保护的区域，符合当地环境功能区划的要求，符合当前国家产业政策要求，不属于禁止开发建设项目。 项目与晋安区生态环境总体准入要求详见表1-2。 表1-2 项目与晋安区生态环境准入清单要求符合性分析 环境管控 单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性分析. 晋安区重点管控单元1; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 1.项目为宠物医院项目，不属于新建危险化学品生产企业 2.本项目不产生VOCs，3.项目租用已有商铺作为经营场所，不新增用地，符合要求。. 污染物排放管控; 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 项目不排放二氧化硫、氮氧化物和VOCs。符合准入清单要求。. 环境风险防控; 单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 项目为宠物医院项目，不涉及土壤污染风险，符合要求。. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目不使用高污染燃料，符合要求。. |

建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 福州市晋安区青鸟动物医院选址于福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮），法人代表为张德明，项目拟总投资额为90万元，建筑面积为147m2。项目主要经营范围为宠物疾病预防、诊治和手术（涉及动物颅腔、胸腔和腹腔手术）服务、宠物美容服务和宠物用品销售等，平均宠物接待流量为25只/天（宠物美容10只/天，宠物疾病预防、诊治含手术15只/天），以下简称“本项目”。 本项目已取得主管部门核发的诊疗许可证（见附件6），根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起实施），本项目属于“五十、社会事业与服务业，123、动物医院——设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的”（详见表 2-1），该项目需编制环境影响报告表报生态环境部门审批。因此，建设单位委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件1）。本环评单位接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批和作为污染防治设施建设的依据。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理目录 管理名录; 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起实施）; 五十、社会事业与服务业. 123、动物医院; /; 设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的; /. 项目概况 （1）项目名称：福州市晋安区青鸟动物医院项目 （2）建设单位：福州市晋安区青鸟动物医院 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮）。 （5）建设规模：项目建筑面积为147m2。 （6）经营内容：项目主要经营范围为宠物疾病预防、诊治和手术（涉及动物颅腔、胸腔和腹腔手术），宠物美容服务和宠物用品销售等。 （7）经营规模：平均宠物接待流量为20只/天（宠物美容洗护10只/天，疾病预防、诊治含手术15只/天）。 （8）劳动定员：员工5人，均无住宿。 （9）工作制度：年营业360天，每天单班制，每班12小时。 （10）总投资：项目拟总投资90万元，其中环保投资4万元，占总投资90万元的4.44%。 项目组成 本项目租赁福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮）作为项目经营场所（附件3）。本项目主要由诊室、手术室、化验室、DR室、药房等组成，各个分区功能明确。项目总平面布置基本合理、可行。其具体的建设内容见表2-2，医院总平面布置图见（附图5-1，5-2）。 表2-2 项目建设内容 工程名称; 主要建设内容. 主体工程; 1层; 手术室、DR室、狗住院部、美容区、药房、诊室1、诊室2、免疫室. 2层; 隔离室、化验室、猫住院部. 辅助工程; 储物间、办公室、大厅、前台、过道、卫生间、等候区. 公用工程; 供水; 市政管网给水. 供电; 市政供电. 环保工程; 废水; ①生活污水与各股废水一并通过企业总排口排放化粪池经市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂。 ②美容室安装一台消毒设备（01），宠物美容废水经消毒设备消毒后与各股废水一并通过企业总排口排放化粪池经市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂。 ③手术室安装一台消毒设备（02），医疗废水经消毒设备消毒后与各股废水一并通过企业总排口排放化粪池经市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂。 ④化验室安装一台消毒设备（03）检验设备头道清洗废水，当危废处理，定期委托有资质单位处理；第二、三道检验设备清洗废水（非强酸、强碱、高浓度等）经消毒设备消毒后与各股废水一并通过企业总排口排放化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂。. 噪声; 合理布局、墙体隔声. 废气; 安装新风系统、喷洒除臭剂等方式，防治恶臭污染。. 固废; ①生活垃圾分类收集在垃圾桶中，由环卫部门收集处理。 ②一楼设置危废间，宠物疾病预防、诊治或手术产生的医疗废物使用专用危废垃圾桶分类收集并暂存危废间，由有资质单位定期清运。 ③消毒设备消毒宠物美容废水、医疗废水和第二、三道检验设备清洗废水产生的污泥，每3～5天清掏一次，由有资质单位定期清运。. 项目主要医疗设备 本项目主要医疗设备见表2-3。 表2-3 主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）. 1; 显微镜; 1. 2; 彩超; 1. 3; 血常规; 1. 4; X光机; 1. 5; 离心机; 1. 6; 无影灯; 1. 7; 全自动生化仪; 1. 8; 处置台; 2. 9; 荧光免疫分析仪; 2. 10; 全自动核酸检测; 1. 11; 麻醉机工作站; 1. 12; 心电监护; 1. 13; 手术台; 1. 14; 紫外线消毒灯; 2. 15; 输液泵; 4. 16; 美容室安装一台消毒设备（01）; 1. 17; 手术室安装一台消毒设备（02）; 1. 18; 化验室安装一台消毒设备（03）; 1. 19; 化粪池; 1. 项目所用药剂情况 本项目所用药剂见表2-4。 表2-4 项目所用药剂一览表 药剂名称; 规格; 年消耗量; 最大储存量. 柴胡注射液; 2ml/2g/支; 50支; 20支. 舒泰50; 5ml/瓶; 5瓶; 2瓶. 阿莫西林克拉维酸钾片; 500mg/片; 200片; 60片. 阿莫西林克拉维酸钾片; 250mg/片; 400片; 60片. 阿莫西林克拉维酸钾片; 50mg/片; 500片; 200片. 丙泊酚; 10ml/100mg/支; 50支; 50支. 次氯酸钠缓释片; 200g/片; 120片; 20片. 地塞米松磷酸钠注射液; 1ml/1mg/支; 50支; 20支. 咹啶醒; 10ml/瓶; 2瓶; 1瓶. 呋塞米; 2ml/20mg/支; 100支; 20支. 复合维生素B注射液; 2ml/支; 200支; 100支. 硫酸阿托品注射液; 2ml/1mg/支; 100支; 50支. 硫酸庆大霉素注射液; 2ml/0.08g/支; 100支; 50支. 氯化钾注射液; 10ml/1g/支; 100支; 50支. 尼可刹米注射液; 2ml/0.5g/支; 10支; 10支. 葡萄糖酸钙注射液; 20ml/1g/支; 50支; 20支. 缩宫素注射液; 2ml/支; 20支; 20支. 维生素C注射液; 2ml/0.25g/支; 200支; 100支. 盐酸右美托咪定; 10ml/瓶; 2瓶; 1瓶. 异氟烷; 100ml/瓶; 100瓶; 20瓶. 二氧化氯片; 200g/片; 216片; 21片. 给排水 2.6.1 给水工程 本项目用水为员工生活用水、宠物美容用水、宠物医疗用水和（实验）化验用水。 2.6.2 排水工程 本项目运营过程中产生的宠物美容废水、宠物医疗废水和（实验）化验废水（检验设备头道清洗废水作危废处理，不外排）经配套的消毒设备消毒后与生活污水合并排放化粪池经市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂。 2.6.3 水平衡 （1）生活用水 根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）中的指标计算，不住宿员工平均用水定额为50L/人·d。医院员工人数5人，均不在院内食宿，则项目生活用水量约0.25t/d（90t/a），排污系数取0.9，生活污水量为0.23t/d（81t/a）。 （2）宠物美容用水 本次环评宠物美容清洗用水参考《福州市晋安区恒美宠物医院项目竣工环境保护验收监测报告》（2024年7月）中项目运营期实际用水情况。此项目日接待10只美容宠物，年营业360天，每天12小时，美容清洗用水为216t/a，则宠物美容清洗用水约60L/只。 本项目建成开始运营后拟宠物美容清洗约10只/d，年营业360天，则宠物美容清洗用水量约0.60t/d（216t/a），排污系数取0.9，则宠物美容废水量约为0.54t/d（194.40t/a），宠物美容废水经消毒设备消毒后排入化粪池处理经市政污水管网纳入洋里污水处理厂。 （3）宠物医疗用水 本次环评宠物医疗用水参考《福州市晋安区恒美宠物医院项目竣工环境保护验收监测报告》（2024年7月）中项目运营期实际用水情况。此项目日接待10只宠物医疗，年营业360天，每天12小时，宠物医疗用水为54t/a，则宠物医疗用水约15L/只。 本项目建成开始运营后拟接诊宠物医疗约10只/d，年营业360天，则宠物医疗用水量约0.07t/d（24t/a），排污系数取0.9，则宠物医疗废水约为0.06t/d（21.60t/a），宠物医疗用水经配套的消毒设备消毒后经化粪池处理排入市政污水管网后纳入洋里污水处理厂。 （4）实验（化验）用水 本项目检验设备清洗过程中会产生废水，清洗检验设备用水量约为0.4t/a，头道检验设备清洗废水产生量约为0.04t/a，当危废处理，定期委托有资质单位处理。第二、三道检验设备清洗用水量约为0.36t/a，经消毒设备消毒后排放化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂。 项目水平衡图详见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
|  | 诊疗流程及产污环节 项目主要为宠物提供宠物疾病预防、诊治和手术，宠物美容洗护和宠物用品销售等服务。宠物疾病预防包括体检，疫苗接种等。宠物诊治包括给宠物一般临床检查，血、尿、便等常规的检验，皮肤科，内科，传染科等常见疾病的诊治。手术包括外科骨科的手术治疗，动物颅腔、胸腔或腹腔手术等。宠物美容包括给就诊的宠物基本洗浴、烘干等。 - （1）宠物就诊服务 图2-2 诊疗流程及产污环节图 - 诊疗流程简述： - ①挂号：顾客携带患病宠物到前台挂号，并进行初步了解，如发现患病动物染疫或疑似染疫，及时向有关部门报备，并采取隔离措施。 - ②就诊：宠物挂号完成后，符合治疗条件的患病宠物带至诊室由医生进行诊治。医生详细了解宠物病情，进行临床检查，并告知顾客其患病宠物需要做的化验检查。 - ③化验：对患病宠物进行血、便、尿等常规化验，如有需要则进行对X光诊疗检查。检测项目主要包括血常规、生化、血气、寄生虫、影像、B超等，病毒检测均采用试纸检测，血样制成试剂片，由仪器进行检测。 - ④诊断：医生根据化验结果或影像结果对宠物病情进行诊断，根据病情建议顾客选择治疗或不需治疗。 - ⑤治疗：根据患病宠物病情严重程度，对宠物进行用药、输液或治疗，治疗完成后可离开。 - ⑥住院手术：根据门诊诊治情况，病情严重的宠物需住院手术治疗，宠物手术流程如下： a.术前确认手术类型； b.给予患病宠物提前补充预防性抗生素等措施； c.对于患病宠物诱导麻醉后，进行气管插管； d.将患病宠物患处毛发剔除，患处皮肤消毒； e.进行术前准备：中性肥皂刷手，喷干式刷手液；穿手术衣，戴手套，戴口罩，戴帽子；打开手术包，铺设创巾； f.进行手术； g.手术完毕后对医疗器具、手术台等进行清理及消毒。 - （2）宠物美容服务 - 顾客携带宠物来院洗澡、剪毛、剪指甲、造型等，不涉及染发。主要污染物为洗浴废水、毛发等。 （3）产污情况 ①废水：项目经营过程产生的废水主要为宠物医疗废水、实验（化验）废水、宠物美容废水和生活污水； ②废气：项目经营过程中消毒设备运行及宠物就诊过程产生少量异味； ③噪声：项目经营过程中产生的噪声主要来自宠物叫声，具有不定时性和突发性； ④固废： - a.医疗废物：动物毛发（主要为宠物美容或宠物手术剃毛产生）；动物组织（宠物在手术治疗过程会产生一定量的动物组织）；医疗垃圾主要为废弃或过期的药品，使用后的棉签、棉球、纱布及其他各种敷料，使用后的一次性医疗用品（一次性注射器、一次性注射针头、一次性试剂片等），化验产生的废液、废渣、废化学试剂等； b.污泥：消毒设备处理宠物医疗废水和宠物美容废水产生的污泥。 项目产污环节及污染治理措施详见表2-5。 表2-5 项目产污环节及污染物清单 项目; 污染源或污染工序; 污染因子; 治理措施及排放去向. 废水; 生活污水; pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS; 经化粪池处理后，通过市政污水管网纳入洋里污水处理厂。. 宠物医疗废水、宠物美容废水; pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群; 经配套的消毒设备（主要工艺为消毒，投二氧化氯片）消毒后排放化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂。. 检验设备清洗废水; pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS; 头道检验设备清洗废水作为危废处理；第二、三道检验设备清洗废水经配套的消毒设备消毒后排放化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂。. 废气; 消毒设备运行及宠物就诊过程产生少量异味; H2S、NH3、臭气浓度; 医院安装新风系统，加强通风换气，定期喷洒宠物除臭剂。. 固体废物; 医疗废物; 一次性输液管、针管、医用棉球、纱布、废弃药品、手术废弃组织等医疗废物、动物组织、动物毛发; 分类收集后，暂存危废间后，委托有资质单位统一处置（宠物在医院内死亡，由饲养者带回处置）。. 消毒设备处理宠物美容废水，第二、三道检验设备清洗废水和宠物医疗废水产生的污泥; 污泥; 委托有资质单位定期清运. 生活垃圾; /; 分类收集后，委托环卫部门清运。. 噪声; 宠物叫声; Leq（A）; 墙体隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境 质量现状 | 地表水环境质量现状 项目位于福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮）。项目周边水域为化工河，为福州市区内河。根据《福州市地表水环境功能区划定方案》，福州市区内河网全河段（包括西湖）水体功能为一般景观用水，环境功能类别为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，具体详见表3-1。 表3-1 《地表水环境质量标准》GB3838-2002（摘录） 序号; 项目; 限值; 标准来源. 1; pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. 2; DO; ≥2mg/L. 3; COD; ≤40 mg/L. 4; BOD5; ≤10mg/L. 5; 高锰酸盐指数; ≤15 mg/L. 6; 氨氮; ≤2.0 mg/L. 7; 总氮; ≤2.0 mg/L. 8; 总磷; ≤0.4 mg/L. 9; 石油类; ≤1.0 mg/L. 根据福建省生态环境厅网站公布的《福建省流域水环境质量状况（2023年1～12月）》数据，2023年1～12月，全省主要流域总体水质为优。国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.0％，Ⅰ～Ⅱ类水质比例68.6％；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.5％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例65.3％，各类水质比例如下：Ⅰ类占1.9%，Ⅱ类占63.5%，Ⅲ类占34.1%，Ⅳ类占0.5%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水。 项目周边水域主要为化工河，属于福州市内河河网，化工河水环境质量现状可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准，项目区域水环境质量现状达标。 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。本此评价选取福建省主要流域水环境质量状况信息，符合《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.2-2018）的要求，环境现状监测数据可行。 图3-1 水环境质量现状截图 3.2 声环境质量现状 根据《福州市声环境功能区划图（2021年）》（详见附图6），项目西侧距离项目33m前横路为城市主干道，故项目西侧环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，即昼间≤70dB(A)、 夜间≤55dB(A)。项目其余边界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。具体见表3-2。 表3-2 环境噪声限值（GB3096-2008）单位：dB(A) 声环境功能区类别/时段; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. 为了解项目周围声环境质量现状，建设单位于2024年7月29日委托福建山水环境检测有限公司对项目周边50米范围内存在声环境保护目标的质量现状进行了监测，监测结果详见3-3。 表3-3 厂界噪声现状监测值 单位：LAeq（dB（A）） 测点编号; 测点位置; 监测结果; 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界南侧N1; 57; 48; 60; 50; 达标; 达标. N2; 厂界西侧N2; 58; 46; 70; 55; 达标; 达标. N3; 厂界北侧N3; 56; 47; 60; 50; 达标; 达标. 备注; 检测时气象参数：天气晴，风速2.3-3.8m/s。. 3.3 大气环境质量现状 项目位于晋安区，根据福州市人民政府正式批复实施的《福州市环境空气质量功能区划（报批稿）》（榕政综〔2014〕30号）的规定，项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，具体限值详见表3-4。 表3-4 环境空气质量标准 （GB3095-2012） 执行标准; 污染物; 标准值（mg/m3）. 1小时平均/1次取值; 24小时平均; 年平均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2; 0.50; 0.15; 0.060. NO2; 0.20; 0.080; 0.040. CO; 10; 4; /. PM10; /; 0.15; 0.070. PM2.5; /; 0.075; 0.035. TSP; /; 0.30; 0.20. O3; 0.20; 0.10; /. 为了解项目的大气环境现状，本评价引用福建省生态环境厅网站公布的2024年5月福建省城市环境空气质量通报，福州市城区环境空气质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，监测结果详见表3-5和图3-2。 表3-5 2024年5月城市环境空气质量情况 城市; 综合指数; 达标天数 比例（%）; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO- 95per; O3_8h-90per; 首要污染物. 福州市; 2.28; 90.3; 4; 12; 28; 15; 0.6; 149; 臭氧. 备注：综合指数为无量纲，CO浓度单位为mg/m3，其他浓度单位均为ug/m3；综合指数越小，表示环境空气质量相对越好。. 图3-2 空气质量监测数据截图 根据福建省环境空气质量信息发布平台发布的大气环境监测结果，项目周边空气质量现状中各常规指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气环境质量现状调查应优先采用国务院生态生态环境主管部门统一发布的大气环境状况信息，本次评价选取福建省生态环境厅网站发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，环境现状监测数据可行。 3.4 土壤环境 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目土壤环境影响评价项目类别为：Ⅳ类；见表3-6。 表3-6 土壤环境影响评价行业分类表 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 社会事业与服务业; /; /; 高尔夫球场、加油站、赛车场; 其他. 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级判据：项目属于Ⅳ类建设项目，根据导则判定，项目可不开展土壤环境影响评价。 3.5 地下水环境 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录A，建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为：Ⅳ类；见表3-7。 表3-7 地下水环境影响评价行业分类表 环评类别 行业类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. V 社会事业与服务业. 165、动物医院; /; 全部; /; Ⅳ类. 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）评价等级判据：项目属于Ⅳ类建设项目，宠物医院所在区域地下水环境不敏感；项目污水水质简单，项目医疗废水和宠物美容废水经消毒设备处理后排入化粪池由市政污水管网进入洋里污水处理厂处理。根据导则判定，项目可不开展地下水环境影响评价。 3.6 生态环境 项目租赁现成商业店面运营，项目不属于产业园区外建设项目新增用地，用 地已采取硬化措施，且用地范围内不含有生态环境保护目标，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行生态现状调查。 3.7 电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不展开电磁辐射现状监测与评价。 项目建成后DR室将放置X射线机，属于放射性装置，项目应单独委托有资质单位进行辐射评价，本次环评不对辐射进行分析。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 3.8环境保护目标 经调查，项目评价区内无文物古迹、风景名胜。根据评价范围内环境敏感情况、可能产生的环境问题及项目的排污特征，可以确定项目主要环境保护目标见表3-8和附图2。 表3-8 主要环境保护目标 序号; 环境类别; 保护目标; 方位; 距离场界; 性质; 保护标准. 1; 大气环境; 福州市晋安区榕博小学; 西侧; 109m; 学校; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 福州市横屿小学; 东侧; 285m. 保利和寓; 北侧; 166m; 居民区. 联发君樾府; 东北侧; 181m. 蓝光星珀; 东侧; 23m. 首开中庚香开连天; 东侧; 306m. 榕发誉湖郡; 西侧; 117m. 榕发观湖郡; 西侧; 353m. 晋安景湖新宛; 西北侧; 227m. 建发养云二期; 东北侧; 413m. 榕发揽湖郡; 西南侧; 359m. 2; 声环境; 蓝光星珀; 东侧; 23m; 居民区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 3; 地下水环境; 项目所在区域厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。. 4; 生态环境; 项目位于福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮），用地属性属于商业用地，项目场地为已平整并硬化后的场地，周边生态环境主要为城市绿化带，项目无生态环境保护目标。. |
| 污染物排放控制标准 | - 3.9污染物排放标准 - 3.9.1水污染物排放标准 项目废水主要是宠物医疗废水、宠物美容废水、生活污水和实验（化验）废水（检验设备头道清洗废水作危废处理，不外排）。项目宠物医疗废水、宠物美容废水和第二、三道检验设备清洗废水经配套的消毒设备消毒后与生活污水一并排放化粪池（处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，其中氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）经市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂。 表3-9 项目污水排放标准 执行标准; 序号; 控制项目; 排放标准. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 1; pH（无量纲）; 6-9. 2; CODCr/（mg/L）; 500. 3; BOD5/（mg/L）; 300. 4; SS/（mg/L）; 400. 5; 氨氮*/（mg/L）; 45. 6; 总氮/（mg/L）; -. 7; 总磷/（mg/L）; -. 8; 总余氯/（mg/L）; >2（接触时间≥1h）. 9; 粪大肠菌群数; 5000MPN/L. “*”注：三级排放标准中氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值. - 3.9.2大气污染物排放标准 项目运营过程中会有消毒设备产生的恶臭以及宠物散发的异味，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。 表3-10 项目大气污染物排放标准 执行标准; 序号; 控制项目; 厂界标准值. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准; 1; NH3; 1.5mg/m3. 2; H2S; 0.06mg/m3. 3; 臭气浓度; 20（无量纲）. - 3.9.3噪声排放标准 项目西侧距离33m前横路为城市主干路，故项目西侧环境噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4a类标准，即昼间≤70dB(A)、 夜间≤55dB(A)。其余边界环境噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1的2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 表3-11 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）单位：dB(A) 时段 环境功能区类别 厂界外声环境功能区类别; 适用范围; 昼间; 夜间. 2; 其他边界; 60; 50. 4a; 项目西侧; 70; 55. - 3.9.4固体废弃物 项目运营期产生的生活垃圾集中收集袋装处理、定点堆放，并交由环卫部门统一处理；危险废物应集中收集、规范贮存及时交由有资质单位回收处置。 |
| 总量控制指标 | 项目废水量为330.4t/a，项目宠物医疗废水、宠物美容废水和第二、三道检验设备清洗废水经配套的消毒设备消毒达标后，与生活污水一并排放化粪池处理经市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂。 根据建设项目的排污特点和生态环境部门有关排污总量控制要求，项目完成后，总量控制指标为CODCr、NH3-N。项目相关污染物排放量为CODCr：0.01419t/a、NH3-N：0.01277t/a，该项目总量由洋里污水处理厂统一调剂，因此项目废水不需要申请总量控制项目。 根据福建省环保厅关于印发《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》的通知（闽环发〔2014〕12号）、《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6号），其适用范围为：福建省范围内现有工业排污单位、集中式水污染治理单位排污权的核定和管理。本项目属于宠物服务型项目，不在需要购买总量的工业排污单位、集中式水污染治理单位范畴，无需购买总量。 |

主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1 施工期环境保护措施 根据现场勘查，项目租赁现有店面作为经营场所，施工期不涉及土建工程，建设单位主要根据其自身需要对该建筑进行简单装修和安放设备。施工量小、施工时间短、施工期环境影响微小。因此，故本次环评对施工期作简单介绍，工程分析主要针对运营期产排污进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 4.2 运营期污染源分析 - 4.2.1 水污染源分析 （1）生活污水 根据水平衡分析可知，项目生活污水排放量为81t/a，根据《给排水设计手册》（第五册城镇排水，中国建筑工业出版社）典型生活污水水质示例（见表4-1），项目取CODCr400mg/L，BOD5200mg/L，SS200mg/L，氨氮45mg/L。经化粪池预处理后，CODCr、氨氮的去除率参照《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参数，分别为15%、3%；BOD5、SS的去除率参照刘毅梁发表的《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》中得出的结论，去除率分别为11%、47%。 表4-1 典型生活污水水质示例 序号; 指标; 浓度（mg/L）; 数据来源. 高; 中; 低. 1; CODCr; 1000; 400; 250; 《给排水设计手册》（第五册城镇排水，中国建筑工业出版社）. 2; BOD5; 400; 220; 110. 3; SS; 350; 200; 100. 4; 氨氮; 85; 40; 20. （2）宠物医疗废水、宠物美容废水 本项目宠物宠物医疗清洗废水主要是术后器械清洗废水，宠物美容废水主要是宠物洗浴产生的废水，根据水平衡分析可知，宠物医疗废水年排放量为21.6t/a，宠物美容废水年排放量为194.40t/a，参照《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）污水水质章节，项目医疗废水、宠物美容废水中各污染物产生浓度为：CODCr250mg/L，BOD5100mg/L，SS80mg/L，氨氮30mg/L，粪大肠杆菌数1.6×105MPN/L。 根据消毒设备厂家提供的检验报告，青岛环湾检测评价股份有限公司对潍坊润洁环保水处理设备有限公司污水消毒设备消毒进行现场试验（青环检字 （CP190591）号），加入二氧化氯片1片（200克），开启设备，从进水口（水流量：0.5L/min）通入医疗污水1L进行消毒，作用45min，消毒后医疗污水中粪大肠菌群未检出，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005），因此本项目取灭杀效率99.99%。 表4-2 对医疗污水消毒现场试验结果 实验序号; 消毒前污水中粪大肠菌群（MPN/L）; 消毒后污水中粪大肠菌群（MPN/L）; 消毒后污水中粪大肠菌群日均值（MPN/L）. 1; >16000; 未检出; 未检出. 2; >16000; 未检出; 未检出. 3; >16000; 未检出; 未检出. 注：阴性对照无菌生长. - 检验设备清洗废水 - 本项目检验设备清洗过程中会产生废水，检验设备头道清洗废水为实验废弃物属于《国家危险废物名录（2021年版）》中规定的“HW49其他废物”，危废代码为“900-047-49”，产生量为0.04t/a，作为危险废物委托有资质单位定期处理。第二、三道检验设备清洗用水量约为0.36t/a，经消毒设备消毒后排放化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂。 项目宠物医疗废水、宠物美容废水和第二、三道检验设备清洗废水经配套的消毒设备消毒后与生活污水一并排入化粪池通过市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂。 项目废水污染源强见表4-3。 表4-3 项目废水及其污染物产生量和排放情况表 项目; 废水量t/a; 排放情况; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群. 生活污水; 81; 浓度（mg/L）; 400; 200; 220; 45; /. 产生量t/a; 0.0324; 0.0162; 0.0178; 0.0036; /. 宠物美容废水; 194.4; 浓度（mg/L）; 250; 100; 80; 30; 1.6×105MPN/L. 产生量t/a; 0.0486; 0.0194; 0.0156; 0.0058; 3.11×1010MPN. 消毒设备处理效率; /; /; /; /; 99.99%. 排放浓度mg/L; 250; 100; 80; 30; 16MPN/L. 排放量t/a; 0.0486; 0.0194; 0.0156; 0.0058; 3.11×106MPN. 宠物医疗废水; 21.6; 产生浓度（mg/L）; 250; 100; 80; 30; 1.6×105MPN/L. 产生量（t/a）; 0.0054; 0.0022; 0.0017; 0.0006; 3.46×109MPN. 消毒设备处理效率; 0; /; /; /; 99.99%. 排放浓度（mg/L）; 50; /; /; /; 16MPN/L. 排放量（t/a）; 0.0054; 0.0022; 0.0017; 0.0006; 3.46×105MPN. 第二、三道检验设备清洗废水; 0.32; 产生浓度mg/L; 250; 100; 80; 30; 1.6×105MPN/L. 产生量t/a; 0.00008; 0.00003; 0.00003; 0.00001; 5.12×107MPN. 消毒设备处理效率; /; /; /; /; 99.99%. 排放浓度mg/L; 250; 100; 80; 30; 16MPN/L. 排放量t/a; 0.00008; 0.00003; 0.00003; 0.00001; 5.12×103MPN. 综合废水; 297.32; 汇合总量（t/a）; 0.0865; 0.0357; 0.0351; 0.0095; /. 化粪池处理效率（%）; 15; 9; 30; 3; /. 总排放量（t/a）; 0.0735; 0.0325; 0.0246; 0.0092; /. 排放浓度（mg/L）; 247.2353; 109.1804; 82.6985; 30.9498; /. 检验设备头道清洗废水作为危废定期委托有资质单位处理. - 4.2.2 运营期水环境影响和污染防治措施可行性分析 （1）项目废水处理方式 项目废水主要来自生活污水、宠物美容废水、宠物医疗废水和实验（化验）废水（检验设备头道清洗废水作危废处理，不外排）。根据项目分析可知，项目运营过程中废水总排放量约为297.32t/a，其中生活污水排放量为81t/a，宠物美容废水排放量为194.40t/a，宠物医疗废水排放量为21.6t/a，第二、三道检验设备清洗废水排放量为0.32t/a。 项目宠物医疗废水、宠物美容废水和第二、三道检验设备清洗废水经配套的消毒设备消毒与生活污水一并汇入化粪池（处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）后通过市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂。 （2）洋里污水处理厂污水排放可行性分析 ①废水水量可行性分析 洋里污水处理厂位于著名风景名胜区鼓山南麓，现已建成投产的一期、二期工程处理能力为30万t/d，其远期规划工程规模为日处理污水60万t，主要担负福州市西起秀峰河、福飞路，东至鼓山，北起铁路，南至闽江北岸城市生活污水和部分东调西水的集中处理任务，总服务面积58km2，总服务人口约100万。污水处理一期工程采用卡鲁塞尔氧化沟处理工艺（改造后称为A-C工艺），二期工程采用A/A/O处理工艺，由预处理系统、生化处理系统、污泥处理系统和中央控制系统组成，配有流量、水位、温度、pH值、溶解氧、COD、NH3-N、TP、SS等在线自动监测仪表，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，尾水排入闽江。 ②项目污水接管的可行性分析 项目区域内污水市政污水管网已建成，项目所在地属于洋里污水处理厂纳污范围，项目污水通过周边现有道路的市政污水管网统一排入洋里污水处理厂。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别（1）; 污染物种类（2）; 排放去向（3）; 排放规律（4）; 污染治理设施; 排放口编号（6）; 排放口设置是否符合要求（7）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（5）; 污染治理设施工艺. 综合污水; CODCr、pH、SS、氨氮、BOD5; 洋里污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 消毒设备+化粪池; /; DW0001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. - （3）水环境防治措施 ①消毒设备 项目采用消毒设备对污水进行杀菌、消毒，其污水处理工艺如下： 图4-1 消毒设备接管及消毒方式 消毒设备的处理工艺简析：建设单位定期在收集箱进行加入二氧化氯片（200克/片，打开加药盖，一次加一片，可用3天～5天左右）消毒，宠物医疗废水、宠物美容废水和第二、三道检验设备清洗废水经管道收集后进入消毒设备消毒，消毒达标后排入化粪池通过市政污水管网统一排入洋里污水处理厂处理。 建设单位使用的消毒设备设计处理能力（型号：HB-50，长宽高（cm）：30×30×37），可满足项目宠物美容废水、宠物医疗废水和第二、三道检验设备清洗废水处理需求。项目消毒设备处理污水产生的污泥含有病原微生物每3天～5天排渣一次，交由有资质的单位安全处置。 加氯消毒，是以氯为消毒剂对给水及污水进行的消毒处理方法。由于氯的价格低廉，消毒效果好和使用方便，是传统的水消毒工艺。氯投加到水中后，生成次氯酸和次氯酸根，两者在水中的比例取决于pH值。由于次氯酸为中性分子不带电而能够扩散到带负电的细菌表面，从而破坏菌体中的酶及其相胞功能使细菌死亡，因此，pH值愈低，水中HClO含量比例愈高，产生的消毒效果愈好。本项目使用投二氧化氯片的方式对废水进行处理，投加的二氧化氯片应在单独的储物柜中避光保存，避免和酸碱物质及油脂混放。 - 4.3 运营期大气环境影响和污染防治措施可行性分析 4.3.1 大气环境影响分析 （1）消毒设备产生的异味 项目经营过程中会有消毒设备产生的异味，项目采用一体化封闭的消毒设备，且设于室内，则消毒设备产生的异味对周边住宅楼无显著影响。 （2）宠物散发的异味 项目对宠物产生的粪便及时清理，美容室、住院室进行定期清洁消毒，产生的异味小，对周边住宅楼居民无显著影响。 4.3.2大气环境防治措施 本评价要求宠物医院加强室内通风；并采用除臭剂进行室内空气净化，无毒，无害，无二次污染，可以消除难闻的或有害的气体，预防由细菌和寄生虫引起的疾病。 项目对宠物产生的粪便及时清理，诊疗室、洗浴室、住院室进行定期清洁消毒，产生的异味小。通过采取安装新风系统加强通风换气及摆放除臭剂等措施后可以减少难闻的异味。 经上述措施处理后，其臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，其臭气浓度排放对周边住宅楼居民影响小。 新风系统原理：新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风，再从另一侧由专用设备向室外排出，在室内会形成“新风流动场”，从而满足室内新风换气的需要。实施方案是：采用高风压、大流量风机、依靠机械强力由一侧向室内送风，由另一侧用专门设计的排风风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时通过滤芯对进入室内的空气进过滤、消毒、杀菌、增氧、预热（冬天）。新风系统的原理图详见图4-2。 新风系统功能：①用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气，以保持室内空气的洁净度达到某一最低标准的水平。②增加体内散热及防止由皮肤潮湿引起的不舒适，此类通风可称为热舒适通风。③当室内气温高于室外的气温时，使建筑构件降温，此类通风名为建筑的降温通风。 新风系统维护：新风系统的维护首先要考虑的是旅行的更换，这是最主要的一部分，滤芯一般分为静电除尘滤芯和物理过滤滤芯。①静电除尘滤芯不需要更换，只要定期清理就可以了。②物理滤芯一般分为三层：初效滤芯、活性炭过滤和高效过滤。初效过滤滤芯主要过滤空气中较大的灰尘、毛发等物质；活性炭滤网主要吸附空气中的有害气体；高效过滤主要是精准的过滤掉空气中的细菌、病毒、PM2.5和PM0.3等。物理滤芯的更换可由厂家定期更换。 图4-2 新风系统原理示意图 - 4.4 运营期噪声环境影响和保护措施 项目运营期间产生的噪声主要来宠物叫声，噪声值约60～75dB(A)。宠物叫声虽然具有不定时性和突发性，但是也具有可控性。一般宠物在饥饿或口渴时以及人为骚扰情况下易烦躁、多动，才会发出叫声。因此工作人员应合理喂食，避免宠物因饥饿或口渴而发出叫声，有效控制宠物活动噪声；同时减少人为的骚扰、驱赶；对病房采取一定的隔声减噪措施。项目产生的噪声经过距离衰减，再经过墙体衰减后[一般可削减10－15dB（A）]，西侧边界噪声的排放可符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中的4a类标准，其余边界噪声的排放可符合《社会生活环境噪声排放标准》 （GB22337-2008）中表1中的2类标准，对周围环境的影响不大。 项目位于沿街店面，交通噪声影响是主要噪声源，项目的噪声影响对周边小区居民造成的影响可忽略不计。综上所述，项目经人为控制能最大限度降低对项目周边住宅楼居民产生的影响。 4.5 固体废物环境影响和保护措施 项目运营期所产生的固体废物主要来自医疗废物、废水处理污泥、员工产生的生活垃圾。 （1）生活垃圾 聘用员工5人，均无住宿，年工作日360天。项目区生活垃圾量按0.5kg/人·d，则项目产生的生活垃圾产生量约为2.50kg/d，即0.90t/a。 - 医疗废物 宠物医院在给宠物动手术过程中，会产生少量医疗废物。本项目为宠物医院项目，主管部门为农业部门，属于动物农业板块。医疗废物作为危险废物管理。医疗废物已列入《国家危险废物名录（2021年版）》（HW01危废代码），应委托有资质的单位处理。检验设备头道清洗废水为实验废弃物属于《国家危险废物名录（2021年版）》中规定的“HW49其他废物”，由有资质单位定期处理。 根据查阅相关资料及同类项目运行经验，医疗废物产生量约为0.20kg/只•d，就诊宠物按10只/d计，则医疗废物年产生量为0.72t/a。项目产生的危险废物，分类收集，暂存于危废间内，定期交由有资质的单位清运处置。 （5）污水处理污泥 项目消毒设备产生的污泥含有病原微生物，医院消毒设备处理的污水量为216.36t/a，污泥产生系数按0.10kg污泥/t废水计，则该医院污泥产生量约为0.02164t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的危废（HW01危废代码：831-001-01），每3天～5天排渣一次，交由有资质的单位安全处置。 项目危险废物汇总表详见表4-5，项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见4-6。 项目固体废物产生及处置情况一览表见表4-7。 表4-5 项目危险废物汇总表 序号; 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01; 详见表4-7; 0.72; 诊疗过程; 固态、液体; 锐器、药物废物、细胞毒废物、化 学性废物、医疗病理性废物等; 病菌、 病毒; 工作日; 感染 性、 毒性; 统一收集后储存于危险废物暂存间，定期委托由资质的单位进行规范处置. 2; 污水处理污泥; HW01; 831-001-01; 0.02164; 消毒、杀菌; 固态; 病原微生物和寄生虫卵等; 病菌、 病毒; 消毒时; 感染 性; 委托有危险废物处置资质单位进行处理并清运. 3; 检验设备头道清洗废水; HW49; 900-047-49; 0.02; 化验; 液态; 医疗病理性废物等; 病菌、 病毒; 化验后; 感染 性、 毒性. 表4-6 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 贮存场所; 占地面积; 贮存周期. 1; 医疗废物; HW01; 详见表4-7; 危废间; 4m2; 2天～3天. 2; 污水处理污泥; HW01; 831-001-01; 危废间; /; 3天～5天. 3; 检验设备头道清洗废水; HW49; 900-047-49; 专用废水收集袋; /; 2天～3天. 表4-7 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 类别; 固废类型; 产生量t/a; 处理措施. 1; 生活垃圾; 一般固废; 0.90; 环卫收集转运. 2; 医疗废物; 危险废物; 0.72; 统一收集后储存于危险废物暂存间，委托有资质单位安全处置. 3; 污水处理污泥; 0.02164; 委托有资质单位进行处理并清运. 4; 检验设备头道清洗废水; 0.02. - 4.5.1固体废物管理要求 （1）医疗废物 医疗废物和污水处理污泥属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的危废（HW01），贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》执行。项目设置有危废间，院内产生的医疗废物采用危废垃圾桶收集，暂存于危废间。医疗废物和污水处理污泥由有资质的单位统一回收处置。 同时，医院对危险废物的收集、储存、转运和处置，需严格按照《医疗废物管理条例（2021年版）》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行相关措施： 1）危险废物收集措施 医疗废物采用专用医疗废物垃圾桶分类收集，临时贮存在危废间内。 2）危险废物转运措施 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A设置标志危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》GB13392设置车辆标志。 3）危险废物处置措施 具体可参照如下措施执行： ①危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般固废和生活垃圾中。 ②强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ④检查医院内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。 ⑤完善维护制度，定期检查维护危废贮存箱等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常使用。 ⑥项目产生的固体废物，拟采取的处置措施及去向按《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向生态环境局申报，填报危险废物转移五联单，按要求对项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。在采取了严格的控制措施后，项目危险废物处置率为100%，无外排，则不会对环境产生影响。 4）医疗废物储存相关要求 现有危废间做到防风、防雨、防晒、防渗。根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》和《医疗废物管理条例（2021年版）》要求。建设单位应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年；医疗废物的暂时贮存设施、设备，按专用医疗废物警示标识要求，在暂存间外的明显处同时设置医疗废物的警示标识；应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医院应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施，接受当地生态环境主管部门和卫生主管部门的监督检查。 - （2）生活垃圾 - 院内设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一外运处置。 （3）污水处理污泥 消毒设备产生的污泥含有病原微生物。医院消毒设备处理的污水量为216.36t/a，污泥产生系数按0.10kg 污泥/t废水计，则该医院污泥产生约为0.02164t/a，属于HW01医疗废物（废物代码 831-001-01），3天～5天排渣一次，交由有资质的单位安全处置。 - （4）检验设备头道清洗废水 本项目检验设备清洗过程中产生废水，清洗检验设备用水量约为0.4t/a，头道检验设备清洗废水产生量约为0.04t/a，检验设备头道清洗废水属于HW49类别危险废物，专用废水袋收集并由有资质单位定期清运。 - 4.6电磁辐射 项目设有一台兽用诊断X射线机，其使用时会排放X射线，对环境会造成一定的辐射危害。辐射是以电磁波的形式向外放散的。Y射线、X射线、紫外线、可见光、红外线，超短波和长波无线电波都属于电磁波的范围。项目X光机诊断照射会产生X射线辐射。X线的应用可以给医疗诊断带来好处（如放射诊断、放射治疗等），但是应用中如果不注意防护或使用不当，也可造成一定的危害（如个体受到损伤或人群中癌症发病率增高等）。 X光机属于Ⅲ类射线装置，应按有关规定进行登记，另行报福州市生态环境局备案，不在本次评价范围内。 - 4.7污染物汇总 项目污染物汇总详见表4-8。 表4-8 项目污染物汇总一览表 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 备注. 废水; 综合废水; 水量; 297.32; 0; 297.32; /. CODCr; 0.0865; 0.0130; 0.0735; /. BOD5; 0.0357; 0.0032; 0.0325; /. SS; 0.0351; 0.0105; 0.0246; /. NH3-N; 0.0095; 0.0003; 0.0092; /. 检验设备头道清洗废水; 0.02; 0; 0.02; 委托有资质单位处理. 固废; 危险废物; 医疗废物; 0.72; 0; 0.72. 污水处理污泥; 0.02164; 0; 0.02164. 生活垃圾; 0.90; 0; 0.90; 环卫部门统一外运处置. - 4.8退役期环境影响分析 该建设项目在退役期时，建筑物可改造利用或转租他用，一般不会对环境产生不良影响。 - 4.8.1未用完药品的处置 医疗废物属于危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物管理条例（2021年版）》要求进行收集、贮存及运输并交由有资质的单位处置。 - 4.8.2设备处置 项目退役后，其医疗设备处置应遵循以下两方面原则： （1）在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业； （2）在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。 - 4.8.3环境影响 项目退役后，运营期产生的废气、废水和噪声污染源将随之消失，建设单位应妥善处置各类固体废物和可回收利用物资，危险废物应交由有危险废物处置资质的单位收集处置。综上所述，建设单位在退役期采取上述措施的基础上，对周围环境的影响是可接受的。 - 4.9环境风险分析 - 4.9.1非正常工况监控及处理措施 （1）项目因污染物防治设施非正常使用，如消毒设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经消毒处理直接排放至环境，医疗废水中的病原微生物、病毒排入水体对水环境的影响极大；当管道破裂或废水溢流将可能导致病原菌蔓延、传播，对来往民众和周边居民造成一定的威胁。要求建设单位定期检修排污管网，加强废水处理设施的管理，及时发现解决存在问题，确保废水设施正常运行，避免医疗废水事故排放对周围环境造成影响。 （2）医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。要求建设单位按有关规定做好医疗垃圾的收集、运输工作，定期对经营场所、垃圾收集点等进行消毒、杀菌，避免因病菌、病毒传播，对人体健康及生态环境造成影响。 - 4.9.2环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，在进行项目潜在危害分析时，首先根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中表1内容判断生产过程中涉及的化学品哪些是属于有毒有害物质、易燃易爆物质等。本项目运营过程涉及的危险化学品主要是二氧化氯。 - 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和风险导则附录B中的危险物名称及临界量情况，医院未构成重大危险源。本项目涉及的危险物质存在情况见表4-9。 - 表4-9 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大贮存量（qn/t）; 临界量Qn/t; Q值. 1; 缓释氯片（二氧化氯片）; 10049-04-4; 0.0432; 0.5; 0.86. 2; 医疗废物; /; 0.0072; 50; 0.00144. 3; 污水处理污泥; /; 0.000022; 50; 0.00000043. 4; 检验设备头道清洗废水; /; 0.0003; 100; 0.000003. 合计; 0.087. 计算项目Q值： Q1=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn=0.04320.5=0.09 Q2=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn=0.007250=0.00014 Q3=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn=0.00002250=0.00000043 Q4=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn=0.0003100=0.000003 综上，危险物质的Q值总和为0.087<1，则Q<1，项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 表4-10 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. - 4.9.3最大可信事故 最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零的事故。根据工程特点和风险识别，本项目风险评价的最大可信事故设定为医疗废水、医疗废物泄露事故。 4.9.4环境风险可接受水平分析 （1）医疗废水：污水管道及消毒设备运行过程进行定期的检查、维护和保养，避免管道堵塞、破裂等情况发生。处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行检测，以保障污水稳定达标排放。项目采用消毒设备，项目废水受接诊宠物情况影响，非连续性排放，且水量较小，对废水处理设施冲击较小，消毒设备出现故障概率较小。医院应加强消毒设备核查，当消毒设备损坏且不能修复时及时购置新的设备时，因此，医疗废水泄露的概率较小，其产生的风险可接受。 （2）医疗废物：项目设置危废间，专门用于储存医疗废物。医疗危废由有资质单位进行转运，处置。医院工作人员按照《医疗废物管理条例（2021年版）》的要求及时分类收集本单位的医疗垃圾，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，设置有明显的警示标识和警示说明。一旦有医疗废物混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾按照医疗废物处置。暂存设施设专人管理，管理人员对暂存设施和贮存容器进行检查，发生破损、开裂等问题，及时更换。危废间做好防腐防渗漏措施，防止废物渗漏到外环境。因此，医疗废物在合理的处置及管理的情况下，泄露的概率较小，其产生的风险可接受。 4.9.5 风险防范措施及应急要求 建设单位应制定该项目各项安全管理制度、严格的操作规则和完善的事故应急预案及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （1）针对医疗废水事故排放所产生的风险，建设单位应加强消毒设备的运行管理和日常维护，避免管道堵塞、破裂等情况发生；配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对消毒等设备损坏或失效、人为操作失误等事故，防止未经处理的医疗废水排入市政污水管网，并报告医院管理人员，封闭现场，及时抢修。若出现管道破裂或废水溢流等情况，需紧急疏散周边居民，立即封锁现场，对污染事故进行处理，对事故现场及周边影响地区进行清理、消毒，同时应调查事故发生原因，防范事故再次发生。 （2）本项目产生的医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由具有相关资质的单位进行最终处置。 （3）建设单位应定期核查消毒设备，加强通风，采用局部排风等措施。配备相应品种和数量的应急处理设备，紧急救援时佩戴空气呼吸器，迅速将患者转移至空气新鲜处，立即就医。 （4）依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制突发环境事件应急预案，并向生态环境部门备案。 4.9.6 环境风险分析结论 本项目运营所涉及的医疗废物较少，医院在严格遵守《医疗废物管理条例（2021年版）》及其他相关法律法规，对使用及贮存输送过程中的危险废物进行严格管理，制定切实可行的事故应急救援措施及预案下，本项目环境风险在可接受的范围内，对周围环境的影响不大。 - 4.10环境监测与管理 建设单位应按国家、省、市有关机关的环境保护法律以及生态环境主管部门审批的环境影响报告表落实有关环保责任，主要是加强对项目建设运行期的环境管理，达到环境保护的目的。 - 4.10.1环境管理目标 通过严格的环境管理，可以有效地预防和控制生态破坏和环境污染，使项目建设在运营期对环境造成的不良影响减少到最小程度，使项目建设符合“三同时”方针，努力实现建设项目经济效益、社会效益和环境效益的统一。 - 4.10.2环境管理与监测计划 - （1）环境管理计划 环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于施工和运营的全过程，项目环境管理工作计划件见表4-11。 表4-11 环境管理工作计划一览表 阶段; 环境管理工作内容. 环境管理总要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 （1）运营中，定期请当地生态环境主管部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 （2）配合环境监测站做好监测工作。. 运营阶段; 建设单位主动接受生态环境主管部门监督，备有事故应急措施 （1）负责医院内环保管理和维护。 （2）建立环保设施档案。 （3）定期组织污染源和医院内环境监测。. 信息反馈和群众监督; 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染防治工作 （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运行。 （2）归纳整理监测数据，发现异常问题及时与生态环境主管部门联系汇报。. - （2）监测计划 建设单位需要定期对废水、噪声进行监测，受人员和设备等条件的限制，监测项目主要委托有资质的监测单位进行监测。 ①环境监测方法应参考《环境监测技术规范》规定的方法，当水质监测在人员和设备上受到限制时，可委托有关监测单位进行监测。 ②每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计、按时向管理部门报告，做好监测资料的归档工作。 ## 4.11 污染物排放监测 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于登记管理，无需开展自行监测。 - 4.12排污口规范化 “污水排放口”图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，详见表4-12。 生活垃圾和危险固废应分类存放，已设置专用的贮存固废设施或堆放场地，固体废物贮存（处置）场所已在醒目处设置标志牌。 固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。 表4-12 各排放口（源）标志牌设置示意图 名称; 污水排放源; 固体废物. 提示图形符号. 排放口名称; 污水排放口; 生活垃圾存放处; 危废间. 功能; 表示向水体排放污水; 表示一般生活垃圾暂存处; 表示危险废物暂存处. - 4.13污染物排放清单 污染物排放清单包括项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数、排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准以及环境监测等，详见表4-13。 建设单位应向社会公开污染物排放清单内容和环境监测内容及其监测数据。 |

表4-13 项目污染物排放清单一览表 类别; 环境问题; 环保措施; 主要运行参数或目的; 污染物种类; 排放浓度; 排放总量; 排放标准; 备注. 废气; 异味; 除臭剂、新风系统; 达标排放; NH3; /; /; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准. H2S; /; /; 0.06mg/m3. 臭气浓度; /; /; 20（无量纲）. 废水; ①宠物医疗废水 ②宠物美容废水 ③第二、三道检验设备清洗废水; 消毒设备、化粪池; 消毒设备消毒后排放化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂; pH; /; /; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）. CODCr; 250mg/L; 0.05408t/a; 250mg/L. BOD5; 100mg/L; 0.01947t/a; 100mg/L. SS; 80mg/L; 0.01731t/a; 80mg/L. 粪大肠菌群; 16MPN/L; 3.46×106MPN; 5000MPN/L. 氨氮; 30mg/L; 0.0058t/a; 30mg/L. 综合废水; 消毒设备、化粪池; 宠物医疗废水、宠物美容废水和第二、三道检验设备清洗废水经消毒设备消毒后与生活污水一并排放化粪池经市政污水管网纳入洋里污水处理厂; pH; /; /; 6-9. CODCr; 247.2353mg/L; 0.0698t/a; 500mg/L. BOD5; 109.1804mg/L; 0.0325t/a; 300mg/L. SS; 82.6985mg/L; 0.0249t/a; 400mg/L. 氨氮; 30.9498mg/L; 0.0092t/a; 45mg/L. 噪声; 宠物叫声; 墙体隔声; “降噪15dB”; /; /; /; /; 项目西侧环境噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中的4a类标准；其余边界噪声执行《社会生活声环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准. 固废; 利用方式; ①医疗废物：统一收集于危废间后，交由有资质单位定期处置清运； ②生活垃圾：统一收集于垃圾桶，由环卫部门定期清运处置。 ③污泥：3套废水消毒设备定期清理产生的污泥委托有资质单位定期清运。; 实现固废全部妥善处置、综合利用。; /; /; /; /; 《医疗废物管理条例（2021年版）》；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 环境管理与监测; 环境管理; ①设立专门的环保机构环安科，配备专职环保工作人员。 ②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划； ③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。; 避免因管理不善而可能产生的各种环境事故和风险，确保污染源稳定达标排放; /; /; /; /; /. 环境监测; 日常生产中落实环境监测计划。; ①以便及时发现问题，采取措施。 ②环境监测数据应向社会公开。; /; /; /; /; /.

|  | - 4.14环境保护投资及环境影响经济损益分析 4.14.1环保投资估算 该项目总投资90万元，其中环保投资4万元，占总投资的4.44%，具体如下表4-14所示： 表4-14 环保投资一览表（万元） 序号; 类别; 污染防治措施; 投资费用. 1; 废水; 消毒设备、化粪池; 1. 2; 废气; 除臭剂、新风系统; 2.5. 3; 噪声; 门窗隔声; 1.5. 4; 固废; 垃圾桶、危废间; 0.5. 合计; 4. 4.14.2环境影响经济损益分析 本项目环保投资共计约4万元。环保设施的投入运行，可减少污染物排放，减轻周围环境的污染，保证医院员工的身心健康，创造良好的生活环境，同时项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收，具有良好的社会、经济和环境效益。 4.15 竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目需要配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应严格落实建设项目的环保措施，强化建设期和运营期的环境管理。 建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年第9号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）开展竣工环境保护验收工作，并作为竣工环境保护验收工作的责任主体，对验收内容、结论和公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 自2017年10月1日起，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。在项目开工前、施工过程中及建成后分别登入“企事业单位环境信息公开平台”发布相关环境信息。 表4-15 项目环保竣工验收一览表 类别; 排放源; 污染因子; 治理措施; 验收内容; 验收标准. 废气; 项目场界; 臭气浓度、H2S、NH3; 新风系统、定期喷洒除臭剂等; 各污染物达标排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准. 废水; 污水总排口; CODCr、BOD5、pH、SS、氨氮、粪大肠菌群; 宠物医疗废水、宠物美容废水和第二、三道检验设备清洗废水经消毒设备消毒与生活污水一并排放化粪池经市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂; 各污染因子达标情况; 综合废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）. 噪声; 场界噪声; 等效A声级; 隔声等综合降噪措施; 场界噪声达标情况; 项目西侧环境噪声执行《社会生活声环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4a类标准，其余边界环境噪声执行2类标准. 固废; 医疗废物：暂存于危废间，由有资质单位定期转运处置；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《《医疗废物管理条例（2021年版）》中的相关规定。危险废物转移过程应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关的要求；对危险废物的移交处置情况进行记录，做好环境管理台账。. 环境风险; 危废间设置标识牌，防火标志；地坪做好防渗措施，购买容器及防渗托盘。. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 新风系统、定期喷洒除臭剂等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水、宠物美容废水、 手术废水和第二、三道检验设备清洗废水 | CODCr、BOD5、pH、SS、氨氮、粪大肠菌群 | 宠物医疗废水、宠物美容废水和第二、三道检验设备清洗废水经消毒设备消毒与生活污水一并排放化粪池处理后，经市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂 | 综合废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值） |
|  | 实验（化验）废液 | CODCr、BOD5、pH、SS、氨氮 | 作为危险废物定期委托有资质单位处理 | 验收措施落实情况 |
| 声环境 | 场界噪声 | 等效A声级 | 隔声等综合降噪措施 | 项目西侧边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中的4a类标准；其余边界噪声执行《社会生活声环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | - 生活垃圾：要求建设单位对生活垃圾单独收集，定点堆放，定期交由环卫部门统一清运处理，并对垃圾堆放点定期进行消毒、杀灭害虫、以免散发恶臭，滋生蚊蝇。 （2）危险废物：暂存于危废间定期交由有资质单位转运处置；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《医疗废物管理条例（2021年版）》中的相关规定。危险废物转移过程应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求；对危险废物的移交处置情况进行记录，做好环境管理台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）针对医疗废水事故排放所产生的风险，建设单位应加强消毒设备的运行管理和日常维护，避免管道堵塞、破裂等情况发生；配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对消毒等设备损坏或失效、人为操作失误等事故，防止未经处理的医疗废水排入市政污水管网，并报告医院管理人员，封闭现场，及时抢修。若出现管道破裂或废水溢流等情况，需紧急疏散周边居民，立即封锁现场，对污染事故进行处理，对事故现场及周边影响地区进行清理、消毒，同时应调查事故发生原因，防范事故再次发生。 （2）项目产生的医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由具有相关资质的单位进行最终处置。 （3）加强通风，采用局部排风等措施，防止臭氧中毒。配备相应品种和数量的应急处理设备，紧急救援时佩戴空气呼吸器，迅速将患者转移至空气新鲜处，立即就医。 （4）项目运营后，由于人员集中，电线密集，且设备等属于可燃物，因此存在一定的火灾风险，建设单位要严格按照消防部门所提要求落实消防措施，提高来往人员防火意识，杜绝火灾风险事故的发生。 公共场所是消防安全的重点单位，因此，建设单位必须具备以下消防安全条件： ①建立健全消防安全组织，消防安全责任明确； ②建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程； ③员工须经消防安全培训； ④建筑消防设施齐全、完好有效。 ⑤制定突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 结论

项目选址于福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮），建筑面积为147m2，项目主要经营范围为宠物疾病预防、诊治和手术，宠物美容洗护和宠物用品销售等服务，拟总投资90万元，项目的建设符合国家产业政策。同时也符合福州市“三线一单”生态环境分区管控的要求，选址合理。项目所在区城环境质量现状较好，满足所在区域环境质量要求，项目建设能与周边环境相容。 通过对项目的环境影响评价分析，项目运营过程中的废水、废气、噪声、固度等污染物对周围环境空气、水环境、声环境等造成一定的影响，经采取综合性、积极有效的防治措施后排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，废水、废气、噪声能达标排放，符合总量控制要求，经相关措施处理后对项目周边环境影响较小。 综上，建设单位在严格落实环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项环保对策措施，加强环境管理与监测，从环境保护度分析，项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 臭气浓度 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | H2S | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量（t/a） | / | / | / | 297.32 | / | 297.32 | +297.32 |
|  | CODCr（t/a） | / | / | / | 0.07351 | / | 0.07351 | +0.07351 |
|  | BOD5（t/a） | / | / | / | 0.03246 | / | 0.03246 | +0.03246 |
|  | SS（t/a） | / | / | / | 0.02459 | / | 0.02459 | +0.02459 |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | / | 0.00920 | / | 0.00920 | +0.00920 |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 0.72 | / | 0.72 | +0.72 |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.02164 | / | 0.02164 | +0.02164 |
|  | 检验设备头道清洗废水 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.9 | / | 0.9 | +0.9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

项目位置

# 附图1 项目地理位置图

图例

敏感目标

项目位置

# 附图2 项目周边敏感目标示意图

| 项目北侧为蓝光星珀 | 项目南侧为蓝光星珀 |
| --- | --- |
| 项目东侧为蓝光星珀 | 项目西侧为前横路 |

- 附图3 项目周边环境照片

项目位置

- 附图4福州市城市总体规划图

污水处理器（01）

危废间

污水处理器（02）

- 附图5-1 平面布置图（一层）

污水处理器（03）

- 附图5-2 平面布置图（二层）

项目位置

# 附图6 福州市声功能环境区划图

# 附件1 环评委托书

委托书

上海威正环境技术发展有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类目录（2021年版）》等有关规定，我单位  福州市晋安区青鸟动物医院项目  ，需编制环境影响评价报告表，现委托贵单位进行项目环境影响评价工作。

委托项目：福州市晋安区青鸟动物医院项目

委托单位：福州市晋安区青鸟动物医院

地址：福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮）

福州市晋安区青鸟动物医院

2024年 7 月 21日

- 附件2 营业执照及法人身份证

- 附件3 租赁合同

# 附件4房权证

- 附件5 动物诊疗许可证

- 附件6 检测报告

- 附件7 三线一单综合查询报告书

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告编号 | SXYD1721810914065 |  | 报告名称 |  | 报告24164834 |  |
| 报告时间 | 2024-07-24 |  | 划定面积(公顷) |  | 0.007821084786023337 |  |
| 缓冲半径（米） | 50 |  | 行业类别 |  |  |  |
| 总体概述 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所选地块涉及1个生态环境管控单元，其中重点管控单元1个 |  |  |  |  |  |  |
| 晋安区重点管控单元1 |  |  |  |  |  |  |
| 陆域生态环境管控单元 |  | ZH35011120002 |  |  |  |  |
| 市级行政单元 |  | 福州市 |  | 县级行政单元 |  | 晋安区 |
| 管控单元分类 |  | 重点管控单元 |  |  |  |  |
| 空间布局约束 |  | 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 |  |  |  |  |

- 附件8 项目未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

项目未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

福州市晋安生态环境局：

我单位申请福州市晋安区青鸟动物医院项目环评审批，项目选址于福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮），该项目的建设规模为：平均宠物接待流量为25只/天。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，我单位已委托上海威正环境技术发展有限公司开展该项目环境影响评价工作。现将该项目环境影响报告表呈报贵局，请予审批。

福州市晋安区青鸟动物医院

2024年 8 月 15 日

- 附件9 申请环评批复报告

申请环评批复报告

福州市晋安生态环境局：

我单位申请福州市晋安区青鸟动物医院项目环评文件审批，项目选址在福建省福州市晋安区玉井路99号蓝光公馆8#楼1层20商业（餐饮）。建设规模为：总建筑面积147m2。建成后平均宠物接待流量为25只/天。

根据《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，我单位委托上海威正环境技术发展有限公司编制了环境影响报告表工作。现已完成并呈报贵局，请及时给予批复。

申请单位（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

2024年 8 月 27 日