- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   福州新景腾飞汽车销售有限公司比亚迪项目

建设单位（盖章）：福州新景腾飞汽车销售有限公司

编制日期：             2024年09月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福州新景腾飞汽车销售有限公司比亚迪项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧 |  |  |
| 地理坐标 | 119°18′50.284″N，26°6′41.184″E |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8111汽车修理与维护 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 121.汽车、摩托车维修场所 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2.5% | 施工工期 | 2024年10月-2025年9月，12个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是： | 用地（用海） 面积（m2） | 建筑面积5489m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”控制要求符合性分析 项目“三线一单”控制要求的符合性分析详见表1.1.1。 表 1.1.1 项目与“三线一单”相符性分析一览表 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 生态 保护 红线; 本项目位于福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧，根据《福建省生态保护红线规定成果调整工作方案》项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。; 符合. 环境 质量 底线; 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准；项目厂界声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 采取本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。因此，本项目的建设对周边环境影响较小，不会突破当地环境质量底线。; 符合. 资源 利用 上线; 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境 准入 负面 清单; 本项目主要从事汽车修理与维护项目，工艺简单，产生的污染物为颗粒物、非甲烷总烃。本项目不属于《国家产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类；满足《市场准入负面清单》（发改体改规〔2020〕1880号） ；满足《福建省工业建设项目投资强度控制指标》相关要求；不属于园区禁止/严格控制单元、项目。项目不属于《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》 和《市场准入负面清单》（发改经体〔2018〕1892号）中禁止或限制项目； 属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类项目，符合产业政策要求；项目采取有效的三废治理措施，符合园区环保规划要求。; 符合. 综上分析，项目建设符合“三线一单”要求。 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12 号），本项目不属于生态环境总体准入要求中空间布局约束和污染物排放管控的项目，因此符合全省生态环境总体准入要求。 结合“三线一单”（福州市晋安区重点管控单元1ZH35011120002）查询可知，分区管控要求见表1.1.2，截图及查询报告见附图8。 表1.1.2 福州市晋安区重点管控单元1相符性分析一览表 管控类别; 管控要求; 项目 符合性. 晋安区重点管控单元1; 空间布局约束; 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 符合。本项目属于汽车修理与维护行业，不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目； 且本项目位于福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧，不在土地开发利用的负面清单内，场地入住证明材料见附件5。. 污染物排放管控; 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 符合。本项目主要特征污染物为非甲烷总烃，不涉及新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）的排放。. 综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。 2、项目选址合理性分析 (1) 用地符合性分析 福州新景腾飞汽车销售有限公司位于福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧，房东产权所有者福建省汽车运输总公司，土地用途为商业、交通、住宅，项目用地性质符合福州市土地利用规划。 (2) 周边环境相容性分析 项目位于福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧，租赁已改造厂房进行经营。项目洗车废水经隔油沉淀处理后接入市政污水管网，纳入洋里污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，纳入洋里污水处理厂处理，对周围环境影响不大；另外项目废气、噪声经采取相应的治理措施治理达标后排放，对居民点影响不大；固体废物均能得到合理的处置，不对外环境排放。因此，本项目建设与周边环境基本相容。 3、产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目主要从事汽车修理与维护，项目规模、生产设备、生产工艺等均不属于国家及地方产业政策所规定的限制类和禁止（淘汰）类项目，同时，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条，项目属于允许类。根据《市场准入负面清单（2020版）》的通知，本项目不列在负面清单内，符合市场准入条件。因此，本项目的建设是符合国家和地方的有关产业政策。 4、与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析 2017年9月13日，原环境保护部、发展改革委、财政部、交通运输部、质检总局、能源局联合发布了《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》；2019年6月26日，生态环境部印发了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）；2017年5月9日，福建省环境保护厅公开发布了《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》(闽环保大气〔2017〕6号)；2017年6月8日，福州市人民政府印发《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》(榕政办〔2017〕169号)；2020年6月24日，生态环境部印发了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）。 - 表1.1.3 挥发性有机物污染防治政策相关内容 序号; 相关文件名称; 相关内容. 1; “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 四、主要任务 (一) 加大产业结构调整力度。 2.严格建设项目环境准入。 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 (二) 加快实施工业源VOCs污染防治。 3.加大工业涂装VOCs治理力度。 全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制。. 2; 重点行业挥发性有机物综合治理方案; 三、控制思路与要求 (一) 大力推进源头替代。通过使用属性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，……替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；……企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，…… (二) 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。……含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。…… 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。…… (三) 推进建设适宜高效的治污设施。……低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；……. 本项目使用的漆料均能满足GB/T38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，且调漆、喷漆、烤漆工序等均在密闭专用的喷漆房内进行，并配套有废气收集设施，收集效率95%以上，安装高效挥发性有机物治理设施（过滤棉+活性炭吸附设备），减少污染物排放。符合以上挥发性有机物污染防治工作方案的要求。 5、与《大气污染防治行动计划》协调性分析 2013年9月10日，国务院公开发布了《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；2014年1月5日，福建省人民政府公开发布了《福建省大气污染防治行动计划实施细则》（闽政〔2014〕1号）。 表1.1.4 大气污染防治行动计划相关内容 文件名称; 相关内容. 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 （一）加强工业企业大气污染综合治理。 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，……完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。. 《福建省大气污染防治行动计划实施细则》; （一）加大综合治理力度，减少多污染物排放 1.加强工业企业大气污染综合治理。 推进挥发性有机物综合治理。按照国家部署，在包装印刷、表面涂装、石化、有机化工等行业实施挥发性有机物综合整治，……推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。. 《福州市大气 污染防治行动 计划实施细则》; 1.加强工业企业大气污染综合治理 推进挥发性有机物综合治理。按照国家部署，在包装印刷、表面涂装、石化、有机化工等行业实施挥发性有机物综合整治。……鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。推进青口投资区汽车制造与维修行业、马尾、连江等地区造船厂等船舶制造业表面涂装工艺挥发性有机物的污染控制，全面提高水性、高固份、粉末、紫化光固化涂料等低挥发性有机物含量涂料的使用比例，汽车制造企业的使用比例达到50%以上。. 本项目干磨机自带除尘装置，且项目使用的漆料均能满足GB/T38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》。喷漆房配套有机废气处理设施，其净化效率取80%，符合大气污染防治要求。因此，本项目与国家以及地方《大气污染防治行动计划》及实施细则相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目由来 福州新景腾飞汽车销售有限公司成立于2024年03月14日，位于福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧，拟租赁已建厂房建筑面积5489m2进行比亚迪汽车服务项目，其中维修车间面积2574m2。 喷漆过程使用的清漆、滴漆为溶剂型涂料，因此，根据《建设项目环境保护管理规定》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起实施）中“五十、社会事业与服务业，121.汽车、摩托车维修场所”的相关规定，该项目需编制环境影响报告表。具体详见表2-1。 表2.1.1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》摘录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 五十、社会事业与服务业. 121.汽车、摩托车维修场所; /; 营业面积5000平方米及以上且使用溶剂型涂料的；营业面积5000平方米及以上且年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的; /. 2.2 项目基本情况 项目名称：福州新景腾飞汽车销售有限公司比亚迪项目 建设单位：福州新景腾飞汽车销售有限公司 建设地点：福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧 总 投 资：2000万元 建设性质：新建 建设规模：租赁建筑面积5489m2，维修车间面积2574m2，用于汽车销售及维修为一体的4S店服务，年维修汽车15000辆、年喷漆汽车3000辆。 职工人数：员工60人，均不食宿。 工作制度：年工作天数300天，单班制，每班工作时间8小时，年工作时间2400小时。 2.2项目组成及产品方案 租赁已建厂房总建筑面积5489m2。项目主要工程组成见表2.2.1。 表2.2.1 项目主要工程组成一览表 *** 2.3主要原辅材料 （1）主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料见表2.3.1。 表2.3.1 主要原辅材料情况 *** 清漆、稀释剂和水性色漆成分见表2.3.2，相关成分报告见附件7至附件10。 表2.3.2 各涂料主要成分分析 *** （3）VOCS含量要求 表2.3.3 低挥发性有机化合物含量涂料VOCS含量要求 *** - 主要原辅材料成分性质见表2.3.4。 表2.3.4主要原辅材料成分性质 *** 2.4主要生产设备 项目主要生产设备属一般常规设备，不属于国家明令淘汰设备，详见表2.4.1。 表2.4.1 主要生产设备一览表 *** 2.5水平衡 （1）用水分析 项目水平衡图见图2.5.1。 90 810 接市政管网，送往洋里污水处理厂统一处理。 810 化粪池 生活用水 900 新鲜水1050 30 120 120 150 隔油沉淀 洗车水 图2.5.1 项目水平衡图 单位：t/a 2.6平面布置 本项目位于福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧，租赁已建厂房，根据项目总平面布置图（附图4），对项目布局合理性分析如下： (1) 总平面布置功能分区明确，主要生产设备均采取基础减震和墙体隔声，高噪声的机械设备均位于生产厂房内，可以有效降低噪声对外环境的影响。 (2) 项目厂房总平面布置合理顺畅、各个功能分区明确。生产区布置比较紧凑、物料流程短，总体布置有利于生产操作和管理；项目厂房主出入口位于东面，临近山前路，有利于车辆的进出；车间能按照生产工序进行布局，主要设置有喷漆房、打磨房及危废暂存间等，并配套设置办公区、展厅、漆料仓库、车辆停放区等，功能分区明确，厂区总平面布置基本合理，利于生产运作。 综上所述，项目总平面布置考虑了建筑物布置紧凑性、节能等因素，功能分区明确，总图布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.7项目生产工艺流程及产污环节 项目生产工艺流程： - 车辆保养 待维修车辆经检查后进行更换轮胎、零部件及钣金修理等处理，经保养后试车出店。本项目汽车维修工艺流程及产排污环节详见图2.7.1。 - 图2.7.1 汽车维修工艺流程及产污环节图 - 车辆维修 - 图2.7.2 项目工艺流程图及产污环节图 本项目喷漆、烤漆工艺流程及产污环节详见图2.7.2。 工艺流程及产污环节说明： ①汽车保养工序：汽车保养工序主要是先对车辆进行常规检查，根据车辆自身要求进行更换机油、机油滤芯、空气滤芯、刹车片等，会产生少量的一般固废和危险固废。 产污环节：更换机油产生废机油；更换易耗小配件产生废零部件。 ②维修工序，含喷、烤漆工艺流程：钣金主要是针对金属薄板进行的一种综合冷加工工艺，包括剪、切、折、焊接、铆接、拼接、成型等。本项目主要采用钣金外形快速修复系统对汽车部件进行修复作业；待喷漆烤漆的车辆先进行表面处理，然后进行打腻子工序，后用干磨机进行干磨，以保持车面光滑、洁净，而后用烤灯进行局部烤干处理后等待喷漆。喷漆工序在密闭的喷漆烤漆房内进行，喷漆方式为干式喷漆。本项目在一体化喷漆房内完成，调漆在喷漆房内密闭进行。 汽车在完成喷漆后进入烘漆工序，燃烧器把过滤后的空气直接加热，在烘房内温度控制在65℃左右，对喷漆后的汽车进行烘烤，采用负压吸气方式对室内空气进行收集，加热过程使用电能，烘干车辆经上光后检验出店。 产污环节：打磨工序产生颗粒物；钣金工序产生噪声以及废零部件；焊接工序产生焊接烟尘以及噪声；喷漆工序产生有机废气及废漆渣；洗车会产生含油废水。本项目投入运营后，废气、废水、固废和噪声的主要污染源、排放特征、治理措施及排放去向详见表2.7.1。 表2.7.1 项目主要产污环节汇总表 污染物类型; 排污节点; 主要污染物; 产生特征; 污染治理措施. 废气; 打磨工序; 颗粒物; 间断; 经机器自带的除尘设施处理. 焊接工序; 烟尘; 间断; 配套移动式焊烟净化器. 调漆、喷漆、烤漆工序; 非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计等; 间断; 经“过滤棉+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒（DA001）排放. 废水; 生活污水; COD、SS、BOD5、氨氮; 间断; 接入市政管网，最终纳入洋里污水处理厂处理. 洗车废水; COD、SS、石油类; 间断; 经分别由隔油沉淀池处理后排入洋里污水处理厂处理. 噪声; 设备运行; 噪声; 连续; 采用基础减振、厂房隔声措施. 固体废物; 更换零件、钣金; 废零部件; 间断; 回收利用. 喷漆; 废漆渣、废油漆桶; 间断; 暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期处置. 更换机油; 废机油; 间断. 隔油池产生的废油; 废油; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与原有项目有关的环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境功能区区划、评价标准及现状 3.1.1环境空气质量标准 根据《福州市环境空气功能区划》，项目所在区域环境空气质量规划为二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；详见表3.1.1。 表3.1.1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(μg/m³). 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 5; 粒径小于等于10μm的颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 粒径小于等于2.5μm的颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 7; 总悬浮颗粒（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 3.1.2环境空气现状 （1）常规监测 ①区域达标判断 根据《2022年福州市生态环境状况公报》（http://www.fuzhou.gov.cn/zcjd/xwfb/202306/t20230614_4620285.htm）：2022年，福州市空气质量优良率97.5%，其中一级(优）219天，二级(良）137天。2022年福州市环境空气质量综合指数为2.51，在全国省会城市中排名第三，在全国168个重点城市中排名第五。 城区空气中二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10）和细颗粒物(PM2.5)的年均值分别为4微克/立方米、16微克/立方米、32微克/立方米和18微克/立方米，一氧化碳(CO)和臭氧(O3)的百分位数浓度分别为0.7毫克/立方米和142微克/立方米。 表3.1.2 2022年福州市城区环境空气指标情况 年份; SO2 （μg/m³）; NO2 （μg/m³）; PM10 （μg/m³）; PM2.5 （μg/m³）; CO（mg/m³）; O3（μg/m³）. 2022年; 4; 16; 32; 18; 0.7; 142. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。. （2）特征污染物现状监测 本项目特征污染物为TSP、非甲烷总烃等。根据《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知和常见问题解答》(环办环评[2020]33号)的有关条款：“7、污染影响类技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中国家质量标准是否包含《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D等技术导则和参考资料？ 回复：技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。”《环境空气质量标准》（GB3095）中无氨、硫化氢的质量标准，因此本评价主要着重对氨、硫化氢的排放标准进行控制，不进行现状质量调查。 ⑤引用资料的可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。”本次引用数据为2022年5月数据（在近三年范围内），引用监测点位于5km范围内，因此，引用监测数据有效。 3.2水环境功能区区划、评价标准及现状 3.2.1水环境质量标准 本项目污水纳入洋里污水处理厂处理，经洋里污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后就近排入光明港，最终排入闽江。根据《福建省水功能区划》及福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复（闽政文[2006]133号）：光明港属福州市区内河河网，主要水体功能为一般景观用水，为V类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质标准。 表3.2-.1 地表水环境质量标准（摘要） 单位：mg/L（除pH外） 序号; 项目; 限值（mg/L）; 标准来源. 1; pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. 2; COD; ≤40. 3; BOD5; ≤10. 4; 高锰酸盐指数; ≤15. 5; 氨氮; ≤2.0. 3.2.2水环境质量现状 根据《2022年福州市生态环境状况公报》（http://www.fuzhou.gov.cn/zcjd/xwfb/202306/t20230614_4620285.htm）：2022年，福州市主要流域总体水质优(与上年相同)；l～Ⅲ类水质比例为97.2%；Ⅰ～Ⅱ类水质比例为33.3%；无V类及以下水质断面。闽江流域福州段总体水质保持优，Ⅰ～Ⅲ类水质比例为100%，Ⅰ～Ⅱ¦类水质比例为56.2%。 综上，项目所在区域水环境质量状况良好。 3.3声环境功能区划，评价标准及现状 3.3.1声环境质量标准 本项目厂址位于福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧，所在地区域属于2类声环境功能区，项目所在区域环境噪声需达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区环境噪声限值要求。具体标准值见表3.3.1。 表3.3.1 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2类; 商业金融、集市贸易或居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域; 60; 50. 本项目 图3.3.1 福州市声环境功能区划 3.3.2声环境现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发<建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，当厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目最近敏感点超过50m，故50m范围内无声环境敏感目标，因此，无需监测项目周边声环境。 3.4生态环境现状调查 根据2020年12月24日印发<建设项目环境影响报告表編制技术指南(污染影响类)(试行)》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目租用位于福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧，项目租赁已建厂房面积5489m2生产，无新增用地与生态环境保护目标，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目位于福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧，根据现场勘查，项目在采取有效的防渗措施后，对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6环境保护目标 结合周围环境及各环境要素污染特征，项目周围主要环境保护目标见表3.6.1。 表3.6.1 项目主要环境敏感保护目标一览表 环境要素; 环境敏感目标; 方位; 与厂界距离; 保护要求. 大气环境; 天溢小区; 西北侧; 193m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级. 福玉楼; 西北侧; 271m. 环北社区; 西北侧; 381m. 长福村; 西侧; 369m. 鑫梦圆; 西侧; 271m. 环南村; 西南侧; 356m. 隆盛小区; 西南侧; 301m. 华林上景; 西南侧; 314m. 地表水环境; 洋下河; 东; 250m; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; /. 3.6.1生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号） “产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。公司位于福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧，租赁已建厂房，无新增用地，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7废水 本项目运营期产生的废水主要为洗车废水、生活污水。洗车废水经隔油沉淀预处理后通过市政污水管网，纳入福州市洋里污水处理厂进行处理，洗车废水排放执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）间接排放限值。生活污水排放执行《污水综合排放标准》(G88978-1996)三级排放标准（其中 NH3-N 指标应达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准中的规定限值），见表3.7.1。由于洗车废水和生活污水合并后排入市政污水管网，因此本项目中总排放口的废水排放执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）间接排放限值。 表3.7.1 《汽车维修业水污染物排放标准》(摘录) 单位mg/L 序号; 污染物; 间接排放标准; 标准来源. 1; pH; 6-9; GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》. 2; COD(mg/L)≤; 300. 3; 悬浮物(mg/L)≤; 100. 4; 生化需氧量(mg/L)≤; 150. 5; 石油类(mg/L)≤; 10. 6; 氨氮(mg/L)≤; 25. 7; 阴离子表面活性剂(mg/L)≤; 10. 3.8废气 项目产生的废气主要来自于汽车调漆、喷漆、烤漆时产生的有机废气、打磨粉尘、焊接烟尘。打磨粉尘和焊接烟尘主要污染物为颗粒物，打磨机配套无尘打磨设施处理后排放、焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器净化后排放，该部分粉尘通过以无组织形式排出车间。烤漆、调漆、喷漆过程中产生的废气主要污染物为颗粒物和非甲烷总烃，通过吸附棉+活性炭吸附后由15m高的排气筒排放。其中颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；喷漆、烤漆废气中非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1涉涂装工序的其他行业标准限值，无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3、表4标准限值及GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》中附录A表A.1标准限值。 表3.8.1 运营期废气污染物排放标准 序号; 污染物; 允许排放浓度（mg/m³）; 排气筒高度（m）; 允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度监控限值; 标准号及名称. 监控点; 浓度. 1; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界; 1.0; GB16297-1996. 2; 非甲烷总烃; 60; 15; 2.5; 边界; 2.0; DB35/ 1783—2018. 厂内监控; 8.0. 3; 二甲苯; 15; 15; 0.6; 边界; 0.2. 4; 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 50; 15; 1.0; 边界; 1.0. 同时，根据《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》文中要求，在非甲烷总烃无组织排放控制上，增加“厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值”的控制要求，排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值要求（监控点处任意一次浓度值≤30mg/m³）。具体执行标准详见表3.8.2。 表3.8.2 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（摘录） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC (以非甲烷总烃计）; 30mg/m³; 监控点处任意一次浓度值; 在厂房外设置监控点. 3.9噪声排放标准 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准，详见表3.9.1。 表3.9.1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）摘录 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.10固体废物 项目一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准。 |
| 总量 控制 指标 | 3.11总量控制指标 (1) 废水污染物 本项目洗车废水经隔油沉淀预处理后接至市政污水管网纳入洋里污水处理厂集中处理，根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发[2015]6号）中的相关规定“对水污染物，仅核定工业废水部分”，本项目外排水主要为服务性行业排水，因此项目污染物允许排放量由福州市洋里污水处理厂统计在内，不需重新申请污染物排放总量。 (2) 废气污染物 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中有关要求，严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代；另根据《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》中有关要求，对挥发性有机物新增排放量实行现役源2倍削减量替代。因此，本项目VOCs实行2倍削减量替代。 表3.11.2 本项目大气污染物总量控制及区域削减替代 单位：t/a 控制因子; 排放量; 总量控制建议指标; 区域削减替代量; 备注. 挥发性有机物; 0.175; 0.350; 0.350; 2倍削减量替代. 本项目实施后污染物相关替代削减情况由建设单位向生态环境主管部门提交申请核定。建设单位应在项目投产前取得VOCs区域削减替代方案批复意见。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧，租赁按要求翻新厂房，施工期只需设备入驻及安装，不需要再进行土建施工，设备安装过程可能产生间歇性噪声影响及少量的包装废物。施工期间应合理安排施工作业时间，选用高效低噪的施工设备，以降低施工噪声对环境的影响。包装废物委托环卫工人定期清运。施工期环境污染均为短期影响，随着施工期结束其影响将消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气污染源核算及环保措施 - 4.1.1、废气污源核算 本项目运营期产生的废气主要为打磨粉尘、焊接烟尘、喷漆晾干废气、汽车尾气等。 （1）打磨粉尘 汽车在喷漆前须对汽车表面进行打磨，打磨工序产生的粉尘，主要为废漆屑。本项目无尘干磨机对车辆进行打磨（该干磨机自带除尘装置），打磨过程中产生的粉尘经自带吸尘器吸入集尘盒，收集下的废漆屑按照要求进行处理处置。本项目喷漆车辆数量较少，且仅对车辆刮花位置进行打磨，故打磨产生的粉尘量很少，且项目使用的无尘干磨机自带除尘装置收集效率为90%，故本评价不进行定量分析。 - （2）焊接烟尘 焊接工序的废气主要为待修车辆部件焊接时产生的焊接烟气。项目主要采用一氧化碳保护焊工艺，使用一氧化碳保护焊焊丝，用量约0.002t/a，焊丝施焊时发尘量为450-650mg/min，焊接材料的发尘量为5-8g/kg，取最大发尘量8g/kg计，则项目焊接工艺烟尘产生量约0.016kg/a（0.000016t/a）。由于项目焊接烟尘排放量较小，安装移动焊烟吸尘器，废气对外界空气环境影响较小，不会降低现有大气环境质量功能。 （3）含漆废气 根据建设单位提供的资料，本项目设2间专业的喷烤漆房（配有一套废气处理设施），主要对车身局部脱漆进行修补喷漆。烤漆房采用电加热，对喷漆后的汽车进行烘烤。在调漆、喷漆和烤漆过程中会产生的有机废气，有机废气收集后经“过滤棉+活性炭吸附装置”（1套）处理后，通过一根15m排气筒（DA001）排放，排气筒的风机风量为5000m³/h，喷漆房年工作时间为260天，日工作时间为3.5小时。 根据原辅料成分分析可知，项目调漆、喷烤漆工序产生的有机废气主要为颗粒物、二甲苯、乙酸丁酯和非甲烷总烃。本项目使用的涂料中挥发成分产生情况详见表4.1.1。 表4.1.1 项目使用涂料中挥发成分产生情况表 类别; 用量(t/a); 挥发成分（按类别）; 比例(%); 产生量(t/a). 清漆; 0.345; VOCS; 46; 0.159. 乙酸丁酯; 45; 0.155. 稀释剂; 0.205; VOCS; 100; 0.205. 乙酸丁酯; 32.5; 0.067. 底漆; 0.244; VOCS; 49.25; 0.120. 二甲苯; 15; 0.037. 乙酸丁酯; 1.75; 0.004. 水性漆; 0.239; VOCS; 6.25; 0.015. 固化剂; 0.231; VOCS; 100; 0.231. 合计; VOCS; 0.730. 二甲苯; 0.037. 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 0.226. 根据建设单位提供的原辅料中MSDS成分产生情况表可知，项目调漆、喷烤漆工序非甲烷总烃的产生量约为0.73t/a，其中二甲苯的产生量约为0.037t/a、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计的产生量约为0.226t/a；项目是用人工喷涂，根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），喷涂距离在15~20cm，附着效率约为65~75%，本次评价按70%计算，项目含固量约为0.534t/a，则本项目漆雾（颗粒物）产生量约为0.160t/a。 本项目喷烤漆房密闭并保持微负压，收集效率按95%计，喷漆过程中人员进出开关门时无组织溢出的废气约为5%估算，配套风机风量为5000m³/h，喷漆和烤漆过程产生的废气经烤漆房内置“过滤棉+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。采用活性炭吸附有机废气，净化率可达80%以上，本项目以80%计，颗粒物去除率约为90%。 表4.1.2 调漆、喷烤漆废气产排情况一览表 污染物; 产生情况; 治理 措施; 排放情况. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 漆雾过滤棉+活性炭吸附+15m高排气筒; 排放浓度(mg/m³); 排放速(kg/h); 排放量(t/a). 有组织; 颗粒物; 0.152; 0.167; 3.34; 0.017; 0.015. 非甲烷总烃; 0.693; 0.762; 30.48; 0.152; 0.139. 二甲苯; 0.035; 0.038; 1.53; 0.008; 0.007. 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 0.215; 0.236; 9.44; 0.047; 0.043. 无组织; 颗粒物; 0.008; 0.009; /; 0.009; 0.008. 非甲烷总烃; 0.036; 0.040; /; 0.040; 0.036. 二甲苯; 0.002; 0.002; /; 0.002; 0.002. 乙酸乙酯; 0.011; 0.012; /; 0.012; 0.011. 合计; 颗粒物; 0.160; 0.176; /; /; 0.023. 非甲烷总烃; 0.730; 0.802; /; /; 0.175. 二甲苯; 0.037; 0.040; /; /; 0.009. 乙酸乙酯; 0.226; 0.249; /; /; 0.054. 注：喷漆工序年工作时间约910h. 4.1.2大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要为打磨粉尘、焊接烟尘、调漆及喷烤漆废气。 根据废气污染源强分析可知，项目使用的无尘干磨机自带除尘装置，且本项目喷漆车辆数量较少，且仅对车辆刮花位置进行打磨，故打磨产生的粉尘量很少，可忽略不计；且本项目维修车辆数量亦较少，焊接烟尘排放量较小，通过车间通风后，废气对外界空气环境影响较小，亦可忽略不计，对环境空气影响较小。因此，本次主要考虑调漆、喷漆、烤漆有机废气对大气环境的影响。 (1) 达标性分析 ① 有组织排放 本项目有组织排放及达标情况详见表4.1.4。 表4.1.4 项目有组织排放情况一览表 污染源名称; 废气量 (m³/h); 年排放小时数 (h); 排放 工况; 排放情况; 标准限值; 达标情况. 污染物; 排放 浓度(mg/m³); 排放 速率(kg/h); 排放 浓度(mg/m³); 排放 速率(kg/h). 排气 筒（DA001）; 5000; 910; 正常排放; 颗粒物; 3.34; 0.017; 120; 3.5; 达标. 非甲烷总烃; 30.48; 0.152; 60; 2.5; 达标. 二甲苯; 1.53; 0.008; 15; 0.6; 达标. 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 9.44; 0.047; 50; 1.0; 达标. 注：①颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准 ②有机废气各指标有组织排放执行DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》中表1涉涂装工序的其他行业的标准限值. 由上表可知，本项目有组织排放各污染物经“过滤棉+活性炭吸附”装置处理后均可实现达标排放。 ② 无组织排放 本项目无组织排放情况详见表4.1.5。 表4.1.5 项目无组织排放情况一览表 污染源 名称; 矩形面源; 年排放 小时数 （h）; 排放 工况; 排放情况. 长度 (m); 宽度 (m); 有效高度(m); 污染物; 排放速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 生产车间; 21; 14; 8; 910; 正常 排放; 颗粒物; 0.009; 0.008. 非甲烷总烃; 0.040; 0.036. 二甲苯; 0.002; 0.002. 乙酸乙酯; 0.012; 0.011. (2) 废气影响分析 根据废气源强核算及污染物达标排放情况可知，本项目产生的各类污染物经收集并相应处理后，各类污染物均可达标排放；车间无组织排放的污染物在企业边界监控点浓度值及企业内监控点浓度值均满足相应排放标准要求。因此，项目废气排放对外环境的影响较小。 由于本项目产生的各项污染物排放量小，污染物均能达标排放，经大气扩散、稀释、衰减、沉降后，对周边环境空气质量影响较小。 4.1.3废气监测计划 项目废气排放监测项目与最低监测频次见表4.1.8，排放口基本信息见表4.1.9。 表4.1.8 废气监测计划 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频次. 排气筒DA001; 颗粒物; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准; 1次/年. 非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表1中涉涂装工序的其他行业的标准限值; 1次/年. 企业边界; 颗粒物; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值; 1次/半年. 非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯; DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表4限值要求. 厂区内; 非甲烷总烃; DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表3限值要求和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》中附录A表A.1排放限值. 表4.1.9 排放口基本情况 治理设施; 是否为可行技术; 排放口编号; 排放口坐标; 排气筒高度; 排气筒内径; 排放温度. 过滤棉+活性炭+15m排气筒; 是; DA001; 119.325570°E，26.139559°N; 15m; 0.5m; 25℃. 4.1.4废气处理措施有效性分析 (1) 调漆、喷漆、烤漆有机废气 项目主要采用水性漆作为喷漆材料，烤漆房采用专用型喷漆烤漆房，该烤漆房配备有相应的废气污染治理设施，采用过滤棉、活性炭经过密封室内吸附净化、过滤处理达标后，再用专用管道将处理后的废气排放。 有机废气 过滤棉+活性炭吸附装置 15m排气筒排放 - 图4-2 有机废气处理组合工艺流程图 - 1）过滤棉主要用于去除漆雾。 - 活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 - 2）治理效率 - 为保证废气与活性炭的接触时间和吸附效果，要求控制吸附裝置吸附层的风速，一般取0.10m/s～0.18m/s之间；吸附剂和气体的接触时间宜按不低于3s计；同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量，定期更换活性纤维，采取以上治理措施综合治理措施后，由于本项目有机废气源强相对较低，本评价废气设施去除效率按80%计，根据计算，有机废气各污染物均可达《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/ 1783-2018）表1 中“涉涂装工序的其它行业”相关标准，因此，项目有机废气经处理后对环境影响较小，采取的措施可行。 3）污染物达标分析 经废气污染源分析，项目废气进入过滤棉+活性炭装置处理后，项目喷漆、烤漆废气中非甲烷总烃、二甲苯、乙苯有组织排放符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/ 1783—2018）表1 中“涉涂装工序的其它行业”相关标准；无组织排放符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/ 1783—2018）表3，表4相关标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值要求，打磨粉尘、焊接烟尘以及烤漆喷漆废气中的漆雾排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2相关浓度限值。 4）集气效率要求及可靠性分析 根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到95%以上。本项目挥发性有机物排主要为喷漆和烘干废气。项目喷漆、烤漆车间除出入外，其他均为密闭，收集效率按95%计，要求废气收集系统与生产设备自动同步启动，采取以上措施，正常情况，可确保收集效率可达95%，可符合闽环保大气〔2017〕9号提出VOCs废气收集率应达到80%以上，可符合要求。 5）环保措施可行性分析： 过滤棉主要用于去除漆雾。当有机废气气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质及气味从而被吸附，废气经活性炭吸附塔后，净化气体高空达标排放。 过滤棉+活性炭装置有着管理方便，运行稳定，处理效率高、体积较小的优点，适用于本项目废气处理。 6）环保设施可行技术分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），“可行技术可按照行业可行技术指南和污染物排放标准控制要求确定。以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据。”，项目废气通过“过滤棉+活性炭装置”处理后由15m高排气筒达标排放，因此，项目废气治理工艺属于可行技术。 7）长期稳定运行和达标排放要求 根据《关于开展福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作（VOCs2.0）的通知》榕环保综[2021]100号的要求，为确保活性炭对有机废气的净化效率，本评价要求采取以下设计措施： a、工业涂装行业建设密闭喷漆房； b、清漆等油漆要选用低挥发性有机物的原辅材料。 c、应对活性炭质量严格把关，并根据排放废气的风量、浓度，合理确定活性炭充填量、更换周期，确保足额充填、定期更换； d、采用一次性活性炭吸附工艺的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭； e、活性炭生产企业在产品出厂时应提供产品合格证明 f、活性炭的断裂强度应不小于5N，BET比表面积应不低于1100m2/g； g、采用纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)时，气体流速宜低于0.18m/s； h、有机废气废气中颗粒物含量不得超过1mg/m³时； i、当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂； j、采用纤维状吸附剂时，吸附单元的压力损失宜低于4kPa； k、采用孔径、空容分布及比表面积大的活性炭纤维； l、保证吸附质与吸附剂之间一定的接触时间，才能使吸附剂发挥最大的吸附能力。 (2) 打磨粉尘和焊接烟尘污染防治措施 打磨粉尘经干磨机自带的除尘装置收集处理，收集下的废漆屑按照要求进行处理处置，少量逸散的粉尘在车间内以无组织的形式排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集后以无组织的形式排放；项目焊接烟尘和打磨粉尘产生量很小，加强车间通风，并为操作工人采取佩戴口罩等个人防护措施，对周边的环境影响较小，因此，项目废气治理措施可行。 (3) 无组织污染防治措施 本项目无组织排放集中在打磨区、焊区、喷烤漆房人员进出关门时溢出的非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯和颗粒物。采取的防止无组织气体排放的主要措施有： ① 加强车间地面的清扫，减少粉尘对职工及周边环境的影响； ② 通过加强车间通风，减少废气对职工及周边环境的影响； ③ 加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放； 综上，项目运营期废气处理措施可行。 4.2废水污染源核算及环保措施 - 4.2.1废水污染源核算 ①生产废水 根据水平衡，项目产生洗车废水量为120t/a。洗车废水经隔油沉淀处理后纳入市政污水管网排至洋里污水处理厂集中处理。 参照同类型的企业隔油沉淀池出口数据，项目洗车废水处理前后产排情况详见表4.2.1。 表4.2.1 项目洗车废水产生和排放情况表 污染物; COD; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; LAS. 隔油沉淀 处理前; 产生浓度(mg/L); 350; 100; 15; 240; 10; 5. 年产生量(t/a); 0.042; 0.012; 0.0018; 0.0288; 0.0012; 0.0006. 隔油沉淀 处理后; 排放浓度(mg/L); 188; 71; 6; 73; 1; 1.3. 年排放量(t/a); 0.02256; 0.00852; 0.00072; 0.00876; 0.00012; 0.000156. 污水处理厂处理后; 排放浓度(mg/L); 30; 6; 1.5; 10; 1; 0.5. 年排放量(t/a); 0.0036; 0.00072; 0.00018; 0.0012; 0.00012; 0.00006. 废水排放量（t/a）; 120. ②生活用水 项目生活污水排放量为2.7t/d（810t/a），经化粪池处理后排入洋里污水处理厂。 参照《给排水设计手册》本项目生活污水污染指标浓度选取为COD：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，则项目生活污水产排情况详见表4.2.2。 表4.2.2 项目运营期生活污水中主要污染物产排情况一览表 污染源; 废水量; 单位; CODcr; BOD5; SS. 生活污水; 810t/a; 产生浓度（mg/L）; 400; 220; 200. 产生量（t/a）; 0.324; 0.1782; 0.162. 经化粪池处理后接入污水管网的生活污水; 排放浓度（mg/L）; 300; 150; 130. 排放量（t/a）; 0.243; 0.1215; 0.1053. 经洋里污水处理厂处理排放的生活污水; 排放浓度（mg/L）; 30; 6; 10. 排放量（t/a）; 0.0243; 0.00486; 0.0081. 职工日常生活污水进入三级化粪池处理，达到GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》间接排放限值，接入市政污水管网，纳入洋里污水处理厂处理。洋里污水处理厂的排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A的标准）。 4.2.2废水影响分析 本项目运营期废水主要为洗车废水和生活污水，其洗车废水排放量为120t/a，项目产生的污水水质较简单。洗车废水经隔油沉淀池预处理达《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)间接排放限值后排入市政污水管网，纳入洋里污水处理厂处理，洋里污水处理厂的排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A的标准），不会对区域地表水体水质造成影响。 生活污水排放量为810t/a，水质较简单，经三级化粪池预处理标后排入市政污水管网，纳入洋里污水处理厂处理，洋里污水处理厂的排放水质打到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A的标准）。该废水排放不会对区域地表水体水质造成影响。 4.2.3废水处理措施有效性分析 (1) 污染防治措施 项目洗车废水经隔油沉淀预处理达GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》间接排放限值后排入市政污水管网，纳入洋里污水处理厂处理，洋里污水处理厂的排放水质CODcr、BOD5、氨氮等达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准，总氮≤10*mg/L，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A的标准）。 生活污水排放量为810t/a，经过三级化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入洋里污水处理厂进行处理。 （1）进水水质符合性分析 项目洗车废水和生活污水具有污染物成分简单，不含腐蚀成分、不含有毒污染物成分的特点，主要水质污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，项目产生项目洗车废水经隔油沉淀预处理达《汽车维修业水污染物排放标准》GB26877-2011间接排放限值，生活污水经过厂区内已建成的化粪池预处理，符合洋里污水处理厂的进水水质要求。因此，生活污水排放不会对洋里污水处理厂的处理工艺产生不良影响。 （2）项目废水排放至洋里污水处理厂的可行性分析 ①洋里污水处理厂概况 洋里污水处理厂坐落于著名风景名胜区鼓山南麓，是福州市目前规模最大的城市污水处理企业，其工程规模为日处理污水60万吨，分四期建设，一期工程处理规模为20万吨/日，采用A-C卡鲁塞尔氧化沟工艺，于2003年1月通水运行，二期工程新增处理能力10万吨/日，采用AAO工艺，于2007年11月建成投产，三期工程处理规模10万吨/日，四期工程采用MBR处理工艺，处理规模20万吨/日，已于2015年8月投入运行。 ②洋里污水处理厂服务范围 洋里污水处理厂一期工程厂外管网污水收集范围是江北中心城区的东区，以白马河、福飞路为界，总面积29.90km2。 二期工程污水收集（包括西水东调）分为五大片，总面积为37.82km2。分别为：鼓山-福兴片，收水范围为鼓山新区、福兴投资区、化工路和二化一带；通湖-北大片，污水收集范围为南后街、通湖路和北大路沿线；西二环-福大片，收水范围为江滨路、杨桥路、西二环路、福州大学和梅亭路等地区；左海片，主要在左海公园、象山隧道至福飞路之间的西环北路一带；火车站－新店片，污水收集范围为利嘉路、八一路、福飞路北段、南平西路和火车站周边等地区。 三期、四期工程以江北中心东区和西区范围内的居民生活污水为主，厂外截污管所含内河包括连潘河、凤坂河(及其支流)、福兴河、新厝河、光明港二支河等。 本项目位于福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧，在洋里污水处理厂服务范围内。根据现场勘察，项目所在地南道路已铺设市政污水管网，项目废水经处理达标后可纳入洋里污水处理厂处理。 ③水量、水质可行性 根据前文分析，全厂废水排水量为3.1t/d，仅占污水处理厂处理规模的0.0005%，所占比例很小，不会对洋里污水处理厂的水力负荷造成影响。 综上所述，项目废水纳入洋里污水处理厂处理可行。 项目的排放口信息见表4.2.3。 表4.2.3 废水类别、污染物及污染治理措施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理措施; 排放去向; 排放形式; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 是否为可行技术. 洗车废水、生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS; DW001; 隔油沉淀池、三级化粪池; 是; 洋里污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 生产废水排放口; 一般排放口. 表4.2.4 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放名称; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 名称; 排放标准. 1; DW001; 总排放口; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 福州市洋里污水处理厂; GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准. 表4.2.5 废水污染物排放执行标准情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 1; DW001; 总排放口; 五日生化需氧量; GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》; 150mg/L. 2; pH值; 6-9. 3; 化学需氧量; 300mg/L. 4; 石油类; 10mg/L. 5; 悬浮物; 100mg/L. 6; 氨氮（NH3-N）; 25mg/L. 7; 阴离子表面活性剂; 10mg/L. （4）废水监测计划 本项目监测计划主要包括污染源监测计划。具体详见表4.2.6。 表4.2.6 废水监测计划 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频次. 生产废水排放口DW001; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS; GB26877-2011 《汽车维修业水污染物排放标准》; 1次/半年. 4.3噪声源强分析及环保措施 4.3.1噪声源强分析 根据工艺分析，在项目建成后投资生产中，噪声主要来源于空压机、喷漆房、打磨房等设备的运行过程。项目设备噪声级值见表4.3.1。 表4.3.1 项目主要生产设备噪声级一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 噪声级dB（A）. 1; 二氧化碳保护焊机; 2; 80. 2; 空压机; 2; 75. 3; 烤漆房设备; 2; 80. 4; 龙门举升机; 14; 80. 大型剪式举升机; 3; 70. 5; 干磨机; 1; 85. 4.3.2声环境的影响预测与分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法，采用附录B中的B.1工业噪声预测计算模型，工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。具体分析如下： ①室外声源 工业噪声源按点声源处理，声源处于半自由场，室外声源的预测模式为： LA（r）=LAW-20lgr-8 式中：LA（r） ——距声源r处的A声级，dB（A）； LAw——点声源A计权声功率级， ②室内声源 （Ⅰ）如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级； Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1——为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级， Lw——为某个声源的倍频带声功率级， r——为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 （Ⅱ）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： LpliT=10lgj−1N100.1Lplij 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 （Ⅲ）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2iT=Lp1iT−（TLi+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （Ⅳ）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2T+10lgS 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+i=jMtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb ——预测点的背景噪声值，dB。 采用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级及其对周边声环境的影响，预测结果见表43.2。 表4.3.2 噪声预测结果一览表 单位：dB 序号; 声环境保护目标名称; 噪声预测值/dB（A）; 标准值/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 夜间. 1; 项目地西侧; 49.4; 60; 达标; /. 2; 项目地南侧; 47.4; 60; 达标; /. 3; 项目地东侧; 57.9; 60; 达标; /. 4; 项目地北侧; 53.5; 60; 达标; /. 备注：夜间不生产 厂界噪声预测结果分析：由表4.3.2可知，项目运营期生产的噪声经隔声、减振等综合降噪措施及衰减后，项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目运营期通过采取隔声、减振等综合降噪措施后，对周边环境影响不大。 4.3.3噪声污染防治措施 目前项目已通过选用技术先进、性能质量良好、同类成品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。并采用围墙隔声，对产噪设备采取相应防振、减振等措施，为了更好地降低项目运营对周边环境的影响，本评价提出以下措施： (1) 应加强设备的安装、调试、使用和维护管理，应提高设备及其零部件的装配品质，提高运动部件的动、静平衡度，减少偏心，使高噪声设备在良好的润滑和工况下作业，以减少摩擦和振动产生的噪声。 (2) 定期对生产设备进行检测，维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常引起噪声异常增高。 (3) 车间内噪声属于车间劳动保护，建设单位应参照车间内允许噪声级标准调整工人作业时间，以确保工人身心健康不受到损害。操作工人采取个人卫生防护措施，如工作时佩戴耳塞、耳罩和其他劳保用品。 4.3.4噪声监测计划 本项目需对厂界噪声进行定期监测，监测要求参照HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》等要求制定，具体详见表4.3.3。 表4.3.3 噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频次. 厂界; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 1次/季度. 4.4固体废物核算及环保措施 4.4.1固体废物核算 （1）危险废物 本项目危险废物主要为废漆渣、废过滤棉、废机油、废活性炭。 1）废漆渣 本项目打磨及喷漆过程会产生一定量的废漆渣，根据类比同行业分析，产生量约0.09t/a，根据《国家危险废物名录(2021年版)》，废漆渣属危险废物，其危险废物类别为HW12（900-256-12），经收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。 2）废过滤棉 项目废气治理设施使用过程会产生废过滤棉，根据类比同行业分析，产生量约0.09t/a，根据《国家危险废物名录(2021年版)》，废过滤棉属危险废物，其危险废物类别为HW49（900-041-49），暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。 3）废机油和隔油沉淀池废油 项目在车辆保养和维修过程会产生废机油，隔油沉淀池定期清理过程会产生废油，根据类比同行业分析，废机油和废油产生量分别约为0.405t/a、0.045t/a。根据《国家危险废物名录》(2021版)，废机油和隔油沉淀池废油属危险废物，其中废机油危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08，隔油沉淀池废油危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-210-08，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。 4）含油废抹布（手套） 项目在汽车维修过程中会产生含油废抹布(手套)，含油废抹布(手套)属于危险废物，含油废抹布(手套)产生量为0.45t/a。根据《国家危废管理名录》，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，需委托有资质的单位进行处置。 5）废活性炭 项目使用“过滤棉+活性炭吸附+15m排气筒”的方式对项目产生的有机废气进行处理，因此会产生废活性炭，废活性炭属于HW49其他废物，废物代码：900-039-49。 根据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章有害气体净化处理中的设计数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭纤维吸附0.5t有机废气计算，根据计算，有机废气的吸附量为1.102t，则本项目废活性炭的产生量约为3.307t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物（烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理 过程）产生的废活性炭），废物代码900-039-49。废活性炭集中收集后暂存于危废暂存间，委托具有危险废物处置资质单位定期进行处置。 - 6）废油漆桶 本项目使用油漆产生的废包装桶，产生量约为400个。废油漆桶属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”HW49中900-041-49类危险废物。集中收集后在危废暂存间暂存，委托有危废处理资质的单位处理。 （2）一般固体废物 项目在车辆保养更换零件工序和维修过程钣金工序会产生废零部件，产生量约1.0t/a，经收集后回收利用。 （3）生活垃圾 本项目员工70人，均不住厂，年工作300天，员工生活垃圾产生量0.5kg（人·d）计，生活垃圾产生量合计为10.5 t/a，分类收集后由当地环卫部门清运处理。 表4.4.1项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要有害成分; 污染防治措施. 1; 废漆渣; HW12; 900-256-12; 0.09; 喷漆; 固态; 废漆渣; 委托有资质单位处理. 2; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.09; 活性炭吸附装置; 固态; 废过滤棉; 委托有资质单位处理. 3; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.405; 车辆保养; 液态; 废机油; 委托有资质单位处理. 4; 隔油沉淀池废油; HW08; 900-210-08; 0.045; 废水处理; 液态; 废油; 委托有资质单位处理. 5; 废抹布（手套）; HW49; 900-041-49; 0.45; 车辆保养; 固态; 废抹布 （手套）; 委托有资质单位处理. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.307; 活性炭吸附装置; 固态; 废活性炭; 委托有资质单位处理. 7; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 400个; 喷漆; 固态; 废油漆; 委托有资质单位处理. 项目固体废物的产生和处理情况详见表4.4.2。 表4.4.2 项目固体废物产生量与处置措施一览表 序号; 污染物; 类别; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 废零部件; 一般工业固废; 3.0; 回收利用. 2; 生活垃圾; 其他固废; 10.5; 当地环卫部门清运. 3; 废漆渣; 危险废物; 0.09; 委托有资质单位处理. 4; 废过滤棉; 危险废物; 0.09. 5; 废机油; 危险废物; 0.405. 6; 隔油沉淀池废油; 危险废物; 0.045. 7; 废抹布、手套（含油）; 危险废物; 0.45. 8; 废活性炭; 危险废物; 3.307. 9; 废包装桶; 危险废物; 400个. 4.4.2、固废处理措施有效性分析 （1）一般工业固废的贮存、管理 项目一般固废贮存、管理按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的要求。 1）建设要求： ①一般工业固废建立分类收集区。不允许将危险废物和生活垃圾混入，原料及成品堆场设置1m高挡墙，成品堆场进行分区。 ②尽量将可利用的一般工业固废回收、利用。 ③项目一般固废堆放场所必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；一般固废堆放场所采取防渗处理，防渗层为不小于0.75m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或不小于1.5mm厚的高密度聚乙烯，采用其它人工合成材料的，其渗透性能至少相当于1.5mm厚的高密度聚乙烯膜的防渗性能，地面并刷环氧树脂防渗。 ④要求贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 2）日常管理要求 ①制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。 ②建立档案管理制度，加强管理监督。 ③定期进行检查，发现破损，应及时进行修理。 （2）危险废物的贮存和管理 贮存设施应配备通讯装置、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。同时贮存装置设“六防”防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐设施，避免污染物泄漏，污染环境。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，危险废物的贮存和管理应做到： ①对危险废物暂存场所地面进行防渗处理，地面防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其他相关规范要求，基础必须防渗，防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。 ②由专人负责危废的日常收集和管理，危险废物的收集作业应满足如下要求：应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道；收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ③建设单位应根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）制定危险废物管理计划和管理台账、进行危险废物申报。危险废物管理计划应包括：制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 ④建设单位应根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）建立危险废物管理台账，由专人负责危险废物管理台账记录，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。建设单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见导则附录B。 ⑤危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 根据《福建省环保厅关于应用全省固体废物环境监管平台的通知》（闽环保固化〔2017〕4号），我省危险废物业务将在“福建省固体废物环境监管平台”展开。危险废物的产废单位、运输单位和经营单位作为危险废物规范化管理指标落实的主体单位，要严格按照福建省固体废物环境监管平台信息填报要求，如实在监管平台申报、确认相关信息。危险废物产生单位，应按时录入当日危险废物产生、贮存、转移、利用和处置数据。在危险废物转移之时，要在监管平台上创建电子联单，准确核实当日转移危险废物的类别、数量和运输车辆相关信息。 危险废物处置措施合理可行。 因此，项目产生的固体废弃物均能得到妥善的处置，对周围环境影响不大。 4.5地下水、土壤环境影响和保护措施 4.5.1 地下水、土壤环境影响分析 (1)地下水环境 本项目生产废水、生活污水处理后接入市政污水管网排入洋里污水处理厂，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，工业区已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。 项目一般固废、危废贮存、管理按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。 综上所属，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 (2)土壤环境 土壤污染与大气、水体污染有所不同，大气、水体污染比较直观，严重时通过人的感官即能发现，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废水、固废污染型为主。 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废气、废水、固废污染型为主。 项目生产废气均可达标排放，对区域环境空气贡献值较小，对土壤环境的影响很小。 综上所述，工程运营排放的污染物对厂址周围的植被影响不大，由于本项目区域内现有陆域土壤环境质量现状总体良好，土壤大多理化性质良好，有机质含量较高，保肥性能较好，肥力水平较高，土壤环境容量较大，对外来污染物有一定的承载力，只要加强污染源控制和土壤污染防治，防止排放事故出现，则对该区域土壤环境影响总体不大，是可以接受的。 4.5.2 地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。 表4.5-1 土壤污染防治分区一览表 序号; 防治分区; 装置或者构筑物名称; 防渗区域. 1; 重点污染防治区; 危险废物暂存间; 地面. 2; 一般污染防治区; 一般工业固废间、项目生产车间; 地面. ②防渗要求 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 (2)监控措施 ①项目危险废物暂存间四周建设导流沟装置，危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③若发生危险废物泄漏、生产废水处理设施泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 ⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4.5.3 跟踪监测要求 本项目选址于福建省福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧，周边以工业企业、住宅为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。 4.6环境风险分析 4.6.1物质风险识别 本环评根据《危险化学品目录》（2015版）、HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》及GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》对项目进行风险识别。 表4.6.1 物质危险性判别标准 物质类别; 等级; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4h）mg/L. 有毒物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 易燃物质; 1; 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体，闪点低于 55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温 高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 注：(1)有毒物质判定标准序号为 1、2 的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。(2)凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾爆炸危险物质。 4.6.2风险物质及识别结果 项目所使用原辅材料均不属于危险化学品。项目油漆在厂储存量较大，在遇明火时易燃。 4.6.3环境风险影响分析 (1) 火灾风险影响分析 项目涉及的危险物质等均含有易燃、有毒的成分，遇明火、高热可以发生燃烧的物质，因此存在一定的火灾隐患。 火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面： ① 热辐射：易燃物品由于其遇热挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积太，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。 ② 浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气(其中燃烧产生SO2、CO等)，同时被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全造成危害、对周围的大气环境质量造成污染。 ③ 同时在处理火灾过程，会产生大量的消防废水如果不经收集直接排放，可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。 (2) 事故伴生/次生污染分析 在发生火灾事故处理过程中，有可能会产生以下伴生/次生污染为消防废水，项目火灾事故消防废水引发的水环境风险，主要是事故消防污水可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。如果发生事故情况下没有应急措施，事故消防污水将可能直接进入周边水体，对周边水体水质及生态环境将产生不利的影响。 (3) 危险物质泄漏风险影响分析 本项目所使用液体原料为光油、水性漆等，在贮运和生产过程中，均有可能发生泄漏。在生产过程中，主要是因操作不当而造成危险物质冒出；在贮存过程中，泄漏原因主要为包装因意外而破损；在运输过程中因交通事故等原因造成泄漏。由于本项目光油、水性漆等以桶装在仓库存放，且原料单次购入量也较少，使用周期短，故原料仓库实际物料存放量较少，只要加强仓库管理和泄漏事故防范，基本可以避免泄漏事故的发生。 项目生产过程泄漏事故主要发生在储存有喷漆作业过程中，喷漆房周围设置围堰及防渗，及时清理并采取适当防护措施，即可消除泄漏事故影响。 在运输过程中由于交通事故会引发物料泄漏事故，由于交通事故时间和地点都存在较大的不确定性，交通事故有可能导致危险品进入河流危害水质、危及周边居民健康等，所以，加强危险化学品储存管理同时，还应做好运输事故风险防范。 4.6.4环境风险防范措施 (1) 火灾事故风险防范措施 ① 加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ② 定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③ 公司要求职工应遵守各项规章制度，确保安全生产。 ④ 公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 (2) 危废仓库事故风险防范措施。 ① 设置专门的危废仓库，地面采取防渗，四周设置围堰，设置警示标识等。 ② 危废仓库周围设置围堰及防渗，设置导流沟。 ③ 危废仓库及生产车间严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。 ④ 配备相应的堵漏材料。 4.6.5应急处置措施 当发生泄露、火灾等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行以下应急处理措施： (1) 泄漏应急措施 本项目光油、稀释剂等用量较小，并设置在专门的仓库内，发生泄漏时，立即找出泄漏口，切断污染源，再用堵漏材料堵塞泄漏口周围，将泄漏口与外部隔绝开，以防泄漏量加大； (2) 火灾应急措施 在车间发生火灾时，组织企业自身人员利用干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火器等消防器材进行自救，将火源与原料和产品分离，发生初期火灾是，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材扑灭火源；如发生重大火灾事故，还应报告环保、公安、医疗等部门机构，组织社会多方力量救援。 4.6.6风险分析结论 本项目危险化学品储存量较少，不构成重大危险源。配套相应的应急措施的前提下，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001有机废气排放口（调漆、喷漆和烤漆废气） | 颗粒物 | 过滤棉+活性炭+15m排气筒 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表1中涉涂装工序的其他行业的标准限值 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计 |  |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强密闭作业 | DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表3限值要求和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》中附录A表A.1排放限值 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 打磨工序产生的粉尘经打磨机自带的除尘设施处理、喷漆房密闭作业、焊烟采用移动式焊烟净化器收集 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表4限值要求 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 |  |  |
| 地表水环境 | DW001废水总排放口 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS | 洗车废水经隔油沉淀 | GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》间接排放限值 |
|  |  |  | 生活污水经化粪池处理 |  |
| 声环境 | 生产噪声 | 噪声 | 厂房隔声、减振、消声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 项目废零部件回收利用。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处置。废漆渣、废过滤棉、废机油、废油漆桶、废活性炭、隔油池产生的废油暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危化品仓库、危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗；按重点污染区防渗要求进行建设，一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 油漆存放区及周边应禁烟火等明火火 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）环境管理机构与职能 建设单位的法定负责人是本项目的环境管理法律责任者，必须重视本项目的环境管理工作，控制环境污染，保护好项目周围的生态环境，以保证环境管理工作的顺利开展。 （2）环境管理机构及其职责 根据工程环境管理的需要，公司应指定机构和专人具体负责本工程的日常的环境管理和监督工作。主要职责是： 1）宣传和贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和要求； 2）制定项目环境管理规章制度和各专项环境管理办法，并对其实施情况进行监督、检查； 3）负责本报告表提出的各项环保措施在工程中的落实、实施； 4）在施工期对各施工单位和各重要施工场所的环境保护措施实施情况进行检查、指导、监督； 5）在营运期负责本项目的环境保护（大气污染防治、噪声控制、固废分类收集处置等）、卫生、绿化的管理、维护和监督工作； 6）负责对本项目各环保设施运行状况的例行监测和检查工作，及时纠正违规行为； 7）负责本项目的环保资料的收集、汇总、保管、归档工作。 （3）运营期的环境管理 运营期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 1）运营期环境管理要求 ①严格、认真地贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策、条例、标准。制订工程环境保护管理规章制度。 ②制订各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态； ③加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放； ④制订营运期环境监测计划与污染源监测计划，并组织实施； ⑤制定环保资料的存贮建档与上报的计划。 2）运营期环境管理重点 ①项目废气经“过滤棉+活性炭装置”处理后由15m排气筒高空排放。 ②项目生产过程中产生的一般固体废物应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置，危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），同时按照《危险废物规范化管理指标体系》（环办[2015]99号）进行规范化管理。 ③应做好安全生产和消防工作，防止生产过程的风险导致火灾爆炸等事故风险发生。 2、排污许可证申报 （1）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行简化管理。 （2）排污口规范化管理要求 建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建檔管理，并报送环保主管部门备案。 表5.1.1 排放口图形标志 排放部位项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般性固体废物; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. 3、环境监测计划 依照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）的相关要求制定自行监测计划，定期开展自行监测。建设单位应定期或不定期委托有检测资质单位对污染源（包括废水、废气、噪声等）以及各类污染治理设施的运转进行监测。运营期污染源监测计划见表5.1.2。 表5.1.2 监测计划一览表 序号; 污染源名称; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 1; 废水; DW001; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS; 1次/半年. 2; 废气; DA001; 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯; 1次/半年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年. 3; 噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/季度. 4、“三同时”要求 建设单位依照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收 暂行办法》的相关要求完成竣工环保验收。 （1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 （2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 （3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告环保行政主管部门。 （4）建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照环保护主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 |

- 结论

福州新景腾飞汽车销售有限公司投资建设的“福州新景腾飞汽车销售有限公司比亚迪项目”位于福建省福州市晋安区茶园街道华林路371号汽车北站客北站主站房南侧。项目建成后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；其所在地环境质量良好，能够满足环境功能区划要求、满足“三线一单”控制等要求。 项目主要从事汽车修理与维护，项目规模、生产设备、生产工艺等均不属于国家及地方产业政策所规定的限制类和禁止（淘汰）类项目，同时，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条，项目属于允许类。项目建成投入使用、落实各项环保措施后，在正常生产情况下排放的各类污染物数量不大，对环境影响较小。建设项目在认真落实本报告表提出的各项措施，在确保项目“三同时”管理基础上，本评价从环保角度分析认为该项目在此建设是可行的。 编制单位（单位）：福州朴诚至信环保科技有限公司 2024年9月

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废气 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废零部件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废漆渣 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废机油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隔油沉淀池废油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废抹布、手套（含油） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废油漆空桶 |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①